EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A DK-I VÁROSRÉSZ

TIHAMÉRI SZŐLŐK TERÜLETRÉSZEN,

A VOLT KŐBÁNYA - BOLYKI PINCÉSZET

TERÜLETÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

VONATKOZÓAN

RENDELET-TERVEZET

/A 314/2012.XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakasz/

2013. október

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Rendelet-tervezete

Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) rendelet módosítására

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

Módosuló rendelkezések

2.§

Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27) rendelet (a továbbiakban HÉSZ) 1.§-ának (1) bekezdésének a) pontja a következő at. III. jelű alponttal egészül ki:

„at.III)	SZT/DK-2011/m3	Tihaméri szőlők Volt kőbánya – Bolyki Pincészet területe”

3.§

(1)	A HÉSZ 22 .§ (1) bekezdése az alábbi i) alponttal egészül ki:

„i)	Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) „

(2)	A HÉSZ 22 .§ (1) bekezdés (3) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)	a)	A Ksp/.., Kfn/.., Kvá/.. és az 1500 m2 telekterületet meghaladó Kid/.. jelű építési övezetekben helyiséget tartalmazó építmény, új épület építése esetén a kötelező zöldfelület kialakítását kertépítészeti terven kell bemutatni, s annak megfelelően megvalósítani.

(3)	A HÉSZ 22.§ (12) bekezdés (a) pontban szereplő táblázat az alábbi sorral egészül ki:

„

| Építési övezet, övezet jele (SZT szerint) | Építmény elhelyezésére vonatkozó előírások |  |  | Telekre vonatkozó előírások |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési mód | Legnagyobb beépítettség (%) | Legnagyobb építmény-magasság (m) | Kialakítható legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| Kid/O-20-4,5-3000 | O | 20 | 4,5 | 3000 | 50 |

„

(4)	A HÉSZ 22.§ (12) bekezdés (c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c)	Az elő- és oldalkertek:

ca)	a szabályozási tervek egyéb rendelkezése hiányában min. 5,0-5,0 m, melyekben technológiai felszínen megjelenő építmények, berendezések sem helyezhetők el,

cb)	a DK-i városrészen, a Tihaméri szőlőben található volt kőbánya udvaraiban az elő-, oldal és hátsó kertek a tufa kőfalak függvényében alakulnak, esetenként 0,0 m távolságra is csökkenhetnek. Ha a tufa kőfalak a telekhatárt megközelítik, vagy elérik, s a telek udvarszintje a környező területtől legalább 3,0 m-nél mélyebben helyezkedik el az épületek a tufa-kőfalakhoz igazodva helyezhetők el.

(5)	A HÉSZ 22.§ (12) bekezdése (e) ponttal egészül ki:

„e)	Az építési övezetek közművesítésének előírásai: részleges közműellátás biztosítása szükséges.

(6)	A HÉSZ 22.§ az alábbi (14) ponttal egészül ki:

„(14)	A K-Mü/.. jelű építési övezetek jellemzően a mezőgazdasági terménytárolás és feldolgozás, különösen a szőlőfeldolgozás és bortárolás, s vele kapcsolatos vendéglátás, idegenforgalmi szolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

- A különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezetei:

| Építési övezet, övezet jele (SZT szerint) | Építmény elhelyezésére vonatkozó előírások |  |  | Telekre vonatkozó előírások |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési mód | Legnagyobb beépítettség (%) | Legnagyobb építmény-magasság (m) | Kialakítható legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| K-Mü/O-30-7,5-3000 | O | 30 | 7,5 | 3000 | 40 |

- A K-Mü/.. jelű építési övezetek területén az épületek az alábbi rendeltetéseket fogadhatják be:

- bortárolás és szőlőfeldolgozás,

- gyümölcstárolás és feldolgozás,

- a használó és a személyzet számára legfeljebb 150 m2 bruttó alapterületű lakás,

- idegenforgalmi vendéglátás,

- kulturális rendezvények,

- eszköz- és géptárolás,

- az üzemi és idegenforgalmi rendeltetéssel összefüggő egyéb kiegészítő rendeltetés,

- mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása

a vonatkozó környezeti feltételek betartásával.

- Az építési övezetben a megengedett felszíni beépítettség mértékével megegyezően lehet a felszín alatt emberi tartózkodásra alkalmas, valamint eszköz- és bortároló helyiségeket kialakítani.

- A DK-i városrész 0640/19 és 634/19 hrsz.-ú telkein a volt kőbánya udvarainak hasznosítása során:

da)	A tufakő-falak tájképvédelmi szempontok következtében, ha az 5,0 m magasságot meghaladják, azok területnyerés célzattal meg nem bonthatók, tájképi karakterük meg nem változtatható.

db)	A volt bányaudvar kőfalának részleges bontása, kialakítása csak olyan módon lehetséges, hogy a szomszédos telkek használatát s azok építési lehetőségét ne korlátozza. A tufakő-falak átalakításával, részleges megbontásával a telekkel határos közlekedést szolgáló közterületek rendeltetésükben nem korlátozhatók.

- A telkeken épületet, felszínen megjelenő egyéb építményt elhelyezni a szabályozási terv rendelkezései szerint, valamint az alábbiak figyelembe vétele mellett lehet:

ea)	A 0634/19 hrsz.-ú telken:

- az épületek elhelyezését a telken belüli tufafalak helyzete határozza meg,

- a tufa falakhoz simulóan, azok elé és közé lehet építkezni,

- a telek keleti oldalhatárától mérten K-i irányban 40,0 m hosszban az előkert min. 10,0 m, a további telekhosszon az előkert 0,0 m lehet,

- az építési helyen kívül is elhelyezhetők technológiai berendezések, tufa-fal tetejére felvezető lépcsők,

- az épületek kialakítása történhet legfeljebb 30° meredekségű magastetővel vagy lapostetővel, de lapostető alkalmazása során a tetőfelület legalább fele részén zöldtető alkalmazandó,

- az épületek színezésére csak a magyarországi természetes kövek színei alkalmazhatók.

eb)	A 0640/19 hrsz.-ú telken:

- a szabályozási terven jelölt építési helyen belül az építménymagasság számítását arról az udvarszinttől kell számolni, ahol az épület alsó, vagy első szintje van,

- a 0640/20 hrsz.-ú közút mentén, a telek „b” jelű alrészletén létesülő épület Ny-i homlokzatának legmagasabb pontja, az út szintjéhez mérten nem lehet magasabb 2,5 méternél.

- a 0640/20 és a 0640/14 hrsz.-ú közutak menti telekrészen sem az építési helyen belül, sem azon kívül látszó technológiai berendezések, épületen kívüli bortartályok nem helyezhetők el,

- a telek K-i udvarában az építési helyen kívül is elhelyezhetők technológiai berendezések, tufa-fal tetejére felvezető lépcsők,

- a telek „d” jelű alrészletén lévő tufa fal-tömb tetejére épület csak úgy helyezhető el, ha a tufa-fal részleges visszabontása során a tájképi megjelenés nem sérül, s a létesülő épület legmagasabb pontja a 0636/1 hrsz.-ú közút szintjéhez képest nem magasabb, mint 4,5 m,

- az épületek kialakítása történhet legfeljebb 30° meredekségű magastetővel vagy lapostetővel, de lapostető alkalmazása során a tetőfelület legalább 50 %-án zöldtető alkalmazandó,

- az épületek színezésére csak a magyarországi természetes kövek színei alkalmazhatók.

- Beépíthető a különleges mezőgazdasági üzemi telek:

fa)	ha a telken rendelkezésre áll közegészségügyi szempontból megfelelő ivóvíz és az elektromos áram, és

fb)	ha a keletkező szennyvizek közcsatorna hiányában a vonatkozó előírások szerinti helybeni kezelése, vagy ellenőrzött helyre történő igazolt elszállítása történik, és

fc)	ha a keletkező csapadékvizek helybeni szikkasztása, vagy gyűjtése révén a késleltetett továbbvezetése biztosított.

- Az építési övezet közművesítésének előírásai: részleges közműellátás biztosítása szükséges.

Záró rendelkezések

4.§

(1)	A jelen rendelet 1. mellékletét képező „SZT/DK-2011/m3” jelű szabályozási tervlapon lehatárolt területre korábban készült szabályozási tervi rendelkezések hatályukat vesztik.

(2	Jelen rendelet kihirdetését követő 30. napon, azaz 2013. ………. …-én lép hatályba és 2013. …….. …-án hatályát veszti.

(3)	A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

……………………	………………………..

Habis László 	Dr. Kovács Luca

polgármester	jegyző