Facsemeték ültetése

A feladatkörön belül végzendő munkák általános követelményei:

- Növényültetésre csak ellenőrzött díszfaiskolából származó növényt szabad felhasználni, amely megfelel a szabvány (MSZ 12172: 2019) minőségi követelményeinek.

- Csak egészséges és sérülésmentes növény ültethető el. A növény átvételekor állapotát ellenőrizni szükséges, a növény épségére szállítása, rakodása és ültetése során fokozottan figyelni kell. A szállítás, tárolás során a növény életképessége nem romolhat. Az átadás-átvétel során csak élő, egészséges növény elültetése tekinthető teljesítettnek.

- A Megrendelő az ültetés pontos helyszíneiről közműveket is ábrázoló térképmásolatod ad, valamint helyszíni egyeztetésre is sor kerül. Amennyiben a Megrendelő által előírt helyszínen az ültetés nem valósítható meg, az új helyszínt előzetesen egyeztetni szükséges a Megrendelővel.

- Ültetés előtt a fahelyet, fát elő kell készíteni. Szabadgyökerű növényeket az ültetés előtt legalább 3 órán át vízzel telt edénybe mártva kell tartani, majd ültetőpépbe kell mártani.  Földlabdás fa földlabdáját és a termesztőedényes növényeket be kell öntözni.

- Ültetés előtt el kell végezni a fa indító metszését. Az indító metszés során a telepített fás szárú növényre jellemző, az alkalmazási célnak megfelelő koronaformát kell kialakítani. Szabadgyökerű fa esetében a sérült részeket a gyökérzetről is le kell metszeni.

- Ültetőgödör mérete:  1 m x 1 m x 1 m. Az ültetőgödör kialakításánál az alkalmatlan altalajt ki kell emelni és helyette szerves anyagban gazdag, humuszos termőtalajjal kell feltölteni. Az ültetőgödör feneke legyen fellazítva. A talajjavítás érdekében a termőföldhöz 20-50%-ban érett komposzt, vagy 5-10 %-ban érett szerves trágya, vagy köbméterenként 5-10 kg alginit keverendő.

- A fák támrudazását, kötözését a faültetéssel együtt el kell végezni. A fákat minimum két karóhoz kell rögzíteni oly módon, hogy szilárdan tartsa, de a növény ne sérüljön és a rögzítés a fa növekedését és vastagodását ne akadályozza. Kötözéshez szalagszerű kötözőt (gurtnit) kell használni.

- Az ültetőgödörben dréncsőt kell elhelyezni úgy, hogy annak aljáig leérjen, a felszínen csővégi zárókupakkal ellátva.

- Az ültetést úgy kell elvégezni, hogy a beültetett növény gyökérnyaka tömörítés után a talajszínt vonalába kerüljön. A beültetés során az MSZ 12172:2019 szabványban foglaltakat be kell tartani.

- A beültetett növényt az ültetést követően nagyobb mennyiségű vízzel be kell öntözni. A kijuttatandó vízmennyiséget a talajszerkezet és annak nedvességtartalma határozza meg. (Földnedves, nem átázott talaj esetén a fák cm-ben mért törzskörmérete számértékének legalább kétszerese literben.)

- A munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakó helyen kell biztosítani.

- A növények származását faiskolai bizonylatokkal (növényútlevéllel) kell igazolni.

- A fák ültetése során a közművek elhelyezkedésére fokozottan figyelni kell, a munkavégzés során azok nem sérülhetnek. A munkavégzés következtében  esetlegesen előforduló közmű sérülésért a Vállalkozó felel. A közművek 1,5-1,5 méteres közelében csak kézzel végezhető a talajt érintő tevékenység. A pontatlan térképi közműnyilvántartások miatt előfordulhat, hogy a közmű valódi elhelyezkedése eltér a térképen szereplő elhelyezkedéstől. Amennyiben a helyszíni munkák során kiderül, hogy a vezeték nem a tervek szerinti helyen fut és az előírt 1 méter (hírközlés és elektromos áram esetében), vagy 2 méter (víz-, gáz, csatorna-, távhő vezetékek esetében) távolság nincs meg, gyökérterelőt kell az ültető gödör mellé fektetni a közmű felől. Erre alkalmas MS 50-es dörken lemez. A dombornyomott része nézzen a fa felé.

- A szakszerűtlenül vagy határidőn belül el nem végzett munka miatt jelentkező többletköltség a Vállalkozót terheli.

- Minden elültetett fára a gyepszíntben fatörzsvédőt kell elhelyezni műanyag, bordázott, sötét színű kivitelben (d=125 mm, m=25 cm)

- A fák tányérjait 8 cm vastagságban mulccsal (0-2 cm közti méretosztályozott, apródarabos fenyőkéreg) kell takarni.

- Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a fa állapotáért a Vállalkozó felel.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A fatelepítési munkák végzéséről a Vállalkozó köteles elszámolást benyújtani a Megrendelő részére. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a munkanaplót, melyben rögzíteni kell az elültetett növény nevét, méretét, az alkalmazott talajjavító és gyökeresedést elősegítő anyag fajtáját, mennyiségét és a földcserét.  Az elszámoláshoz csatolni szükséges a faiskolai bizonylatokat, az anyagköltséget igazoló számla másolatokat. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a facsemeték a szerződésben meghatározott minőségben, a fásítási követelményeknek megfelelően, a Megrendelő által meghatározott helyszínen elültetésre kerültek és az elszámolást, valamint az előírt dokumentumot a Megrendelő részére átadták.