Városgondozás Eger Kft

Téli útfenntartási és úttisztítási terv

november 15-től március 15-ig

A Városgondozás Eger Kft. dolgozói a síktalanítási munkákat nappali műszakidő beosztásban végzik, munkaidő után szükségessé váló védekezést ügyeleti szolgálat létrehozásával biztosítjuk.

A síkosságmentesítési munkák végzése a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik. A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:

Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növények egészségét nem veszélyezteti.

A téli felkészüléshez és munkavégzéshez biztosítandó és rendelkezésre álló saját

gépek:

3 db MERCEDES teherautó hóekével és szóróval ellátva

2 db MULTICAR hóekével és szóróval ellátva – járdák takarítása

1 db Tehergépkocsi szóróanyag kiszállításra

1 db JOHN DEERE 1032 D. típusú hómaró

3 db Kisteher gépkocsi személy és anyagszállításra

1 db ZETOR traktor hótolóval ellátva

1 db KUBOTA kistraktor sószóróval és hóekével ellátva

1 db T-174 rakodógép

1 db BOBCAT rakodógép

2 db Antonio Carraro multifunkcionális erőgép hóekével és sószóróval ellátva

3 db Antonio Carraro multifunkcionális erőgép sószóróval ellátva

Mentesítő anyagszükséglet

NaCl: 100 t

CaCl2 granulátum: 1.370 kg

CaCl2 oldat: 2300 l

Érdesítő anyag: 100 t

Fűrészpor: 50 m3

ZEOLIT: 300 kg

STOP-PER környezetbarát síkosságmentesítő anyag (érdesítő, olvasztó hatás): 100 l

A szóróanyag beszerzési forrás:

- NaCl, CaCl2, ZEOLIT vonatkozásában: S+L Impex Kft- Nyíregyháza

- Érdesítő anyag- saját raktárkészlet

- Fűrészpor: Egererdő Zrt

- STOP-PER: GeoTeam Kft Eger

A NaCl, érdesítő anyag, a fűrészpor, valamint a CaCl2 granulátum, ZEOLIT, STOP-PER tárolása fedett raktárhelyiségben történik; a CaCl2 oldat 1.000 literes tartályokban kerül elhelyezésre.

Feladatok:

1. Csúszásgátló anyagot tartalmazó ládák kihelyezése a helyi járatú buszmegállókba adott év november 15-ig. A buszmegállókba kihelyezendő edények a fel-leszálló peronon nem lehetnek.

2. Önmentesítő szóróanyag elhelyezése igény esetén földutaknál, zsákutcáknál és lakó utaknál.

3. Minden év november 15. és március 15. között (téli fenntartási időszak) – az időjárás függvényében – a téli készültség elrendelésének időpontjától annak feloldásáig a műszaki ellenőr által meghatározott útszakaszon gépi takarítást biztosítunk 600.000 m2 össz. felületig. A köztisztaság megőrzése érdekében hómentes időszakban folyamatos kézi munkavégzés keretében biztosítjuk a felgyülemlő darabos szemét eltakarítását.

4. A téli üzemeltetés gépi eszközeinek előkészítése, üzemanyag biztosítása, az adapterek felszerelése, a szórógépek bemérése, gépszemle megtartása.

5. A gépi eszközök előkészítése, ellenőrző gépszemlék megtartása tárgyév november 15-ig.

6. Hóügyeleti szolgálat működtetése, irányítása 24 órában.

Hóügyeleti telefonszám: nappal és éjszaka: 36/200-056,

valamint a 06 30/884-8365 (Eger, Homok u. 26 sz. telephely).

Hóügyeleti napló vezetése, melyben rögzítésre kerül:

- dátum, hómérséklet, csapadék, égbolt, látási viszonyok, utak felületének állapota

- létszám adatok

- a védekezési munkák során igénybevett gépek

- kiszállított szóróanyag becsült mennyisége

- a gépeken szükséges javítások

- az ügyelet alatt történt esemény/ek, megtett intézkedések, azokkal kapcsolatos fontosabb kommunikáció (az esemény meghatározása, hogy mikor történt, valamint, hogy ki kapott róla tájékoztatást)

- az ügyelet átadása – átvétele

- megtett km, üzemóra

- a bejelentés időpontja, a feladat elvégzésének helye, a munka befejezésének időpontja.

Gépi síkosságmentesítés

Az I. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál /mentők, tűzoltók kivonulási útvonala, buszútvonalak, gyűjtő utak/ a síkosságmentesítést hóesés, ónos eső esetén azonnal el kell kezdeni és folyamatosan kell végezni. A hóesés és ónos eső megszűnése után 4 órán belül a mentesítési munkákat be kell fejezni. Ezeknél az utaknál a hó és síkosságmentesítést az úttest teljes szélességében biztosítani kell.

A II. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál /nagy forgalmú lakóutak/ a síkosságmentesítést és hóeltakarítást a hóesés, ónos eső kezdésétől számított 2 órán belül meg kell kezdeni és folyamatosan kell végezni a hóesés, ónos eső megszűnése után az utak állapotától függően, maximum 24 óráig.

A III. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál / kis forgalmú lakóutak / a hó és síkosságmentesítést az előző két kategórián befejezett tevékenység után kell végezni.

Kézi síkosságmentesítés 6 és 14 óra között

Az I. szolgáltatási osztályba tartozó járdáknál, lépcsőknél, buszmegállóknál /belvárost és főbb tömegközlekedési útvonalakat érintő járda és lépcsőszakaszok/ a síkosság-mentesítést hóesés, ónos eső esetén 12 munkaórán belül meg kell kezdeni, valamint 24 órán belül be kell fejezni.

A II. szolgáltatási osztályba tartozó járdáknál /az első szolgáltatáson kívül eső járdaszakaszok/ síkosságmentesítését 48 órán belül meg kell kezdeni.

A síkosságmentesítést a fenti elvek alapján elkészített részletes útvonaltervek (1. sz. melléklet) alapján végezzük. Az útvonaltervtől indokolt esetben (meghibásodás, forgalmi akadályoztatás) eltérhetünk. A mentőszolgálat, katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség kérésére egyedi esetben eltérünk a kategóriák figyelembe vételétől, és a veszélyeztetett útszakaszra vonulunk. A hidakon és az egyedi útburkolattal rendelkező területeken figyelembe vesszük az elmúlt évekhez hasonlóan a megfelelő anyag felhasználását és a só mellőzését.

Egyéb, hóhelyzet kezeléséhez kapcsolódó intézkedések

Hóügyeleti szemle

2025. november 14-én, 10 órától az eddigi évekhez hasonlóan a Katasztrófavédelem bevonásával a telephelyen hóügyeleti szemlére kerül sor, melyre meghívásra kerül az Önkormányzat részéről Magyar Attila közbiztonsági referens.

A Műszaki divízióvezető vezető kiemelt feladata, hogy a rendelkezésre álló gépjárműparkot felkészítse a téli időszakra, a hóügyletben résztvevő gépeket/gépjárműveket pedig a rendkívüli körülmények közötti munkavégzésre.

„Riadó Lánc”

A hóügyeletbe beosztott vezetők, a nappali portaszolgálatot ellátó dolgozók, valamint a telephelyen éjszakai portaszolgálatot ellátó személyzet kölcsönösen értesíti egymást az esetleges bejelentésekről, a meteorológiai megfigyelés jelentése alapján várható rendkívüli időjárási viszonyokról, illetve személyes megfigyelésből eredő, a dolgozók „éles” munkavégzését szükségessé tévő körülményekről.

A síkosságmentesítésben részvételre beosztott további dolgozókat az ügyelet vezetője rendeli be munkavégzésre.

A város közútjain rendszeresen közlekedő társaságok tájékoztatása:

Írásban tájékoztatásra kerül a Polgármesteri Hivatal, valamint a Katasztrófavédelem mellett a Mentőállomás, a KÖZÚT Zrt. valamit a KKMK illetékes osztálya, hogy amennyiben az útvonalukon a Céget érintő útszakaszon rendkívüli állapotot észlelnek a megadott vezetékes telefonszámon kívül, külön a téli útfenntartási időszakban üzemeltetett (06-30/884-8365) mobil telefonszámon a nap 24 órájában bejelentést tehetnek.

E-mail kapcsolatot tartunk a KÖZÚT Zrt Egri Mérnökség kivonuló szolgálatával.

Hóhelyzethez kapcsolódó vezetékes telefon elérhetőségének egyszerűsítése:

Aktiválásra kerül a korábbi években már megszokott közvetlen telefonvonal (06-36-200-056), melyen a lakosság folyamatosan napi 24 órában jelentheti be az észrevételeit a hóhelyzettel kapcsolatosan.

Ismétlődő oktatás a hóeltakarításban résztvevő gépjármű- vezetők, kisgépkezelők, valamint az ügyelet vezetői részére:

A gépjárművezetők, a kisgépkezelők, valamint az ügyelet vezetői részére a Munkavédelmi megbízott, valamint a Műszaki divízíóvezető bevonásával ismétlő oktatás gépek kezeléséről, rendkívüli helyzetben elvárt magatartásról.

Felgyülemlett hó elhelyezése:

Rendkívüli mennyiségű hó esetén alvállalkozók bevonásával – egyeztetett és meghatározott területre – figyelembe véve a környezetvédelmi, különösen az élő vizek védelmét érintő szabályok és előírások betartását egyeztetett és meghatározott területekre folyamatosan elszállításra kerül a frekventált területeken – belváros – takarítása során felgyülemlett csapadék.

Szociális ellátás:

A téli üzemeltetésben résztvevő munkavállalók részére megrendelésre került az időjárásnak megfelelő munkavédelmi ruházat, a dolgozók eligazítási pontjain a szociális helyiségek fűtése az időjárásnak megfelelően beindításra kerül, illetve az előírt téli védőital ellátása biztosított.

A hóügyeleti szolgálatra beosztott dolgozók

Munkaszüneti és pihenőnapon az ügyeleti beosztás szerint kötelesek lakóhelyükön tartózkodni, munkára képes állapotban felkészülve a riasztás fogadására. A riasztást követően 1 órán belül köteles a munkahelyén megjelenni.

Ebben az esetben a Homok úti telephelyen készenlétben álló szóró gépkocsikkal megkezdik az útvonaltervben szereplő utak síkosság mentesítését.

A munkaidőn kívüli ügyeleti rendszer három csoport kialakításával történik. A csoportok vezetői:

1.) Ferenczy Tamás, telefonos elérhetősége: 06-30-207-9520

2.) Turza István, telefonos elérhetősége: 06-30-883-1364

3.) Magyar János, telefonos elérhetősége: 06-30-390-1240

A csoportba beosztott munkavállalók névsorát, elérhetőségét külön melléklet tartalmazza, mely adatvédelmi szabályok miatt csak belső használatra áll rendelkezésre.

A szolgálatban lévő vezető a megbízható, hiteles és folyamatos információáramlás érdekében kapcsolatot tart a város közbiztonsági referensével.

Az anyagot és mellékletét megtekintettem, annak tartalmával egyetértek:

Magyar Attila

Közbiztonsági referens