VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÉZIKÖNYVE

Eger

2026. január 1-től

Készült: Eger, 2025. december 30.

_____________________				_____________________

Eger MJV Önkormányzata			Városgondozás Eger Kft.

képviseletében				       képviseletében

Vágner Ákos					          Juhász Örs

polgármester					    ügyvezető igazgató

A FENNTARTÁSI MUNKA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A fenntartó tevékenységével kapcsolatos alapvető elvárás az, hogy a parkok, zöldterületek, növényzetek állapota, színvonala a szakszerű gondozás következtében hosszabb távon is szinten maradjon, illetve lehetőség szerint javuljon. A zöldterületek és a burkolt felületek legyenek folyamatosan tiszták, méltóak Eger hírnevéhez, a „Virágos Magyarországért” versenyben elért eredményeihez, valamint az egri lakosok elégedettségét szolgálja. A köztéri alkotások karbantartása legyen rendszeres, a szökőkutak a téli időszak kivételével folyamatosan működjenek. A zárt csapadék csatornák rendszeres karbantartásának köszönhetően az esővíz elvezetése biztosított legyen.

FENNTARTÁSI FELADATOK TERÜLETI HATÁLYA: A munkavégzés Eger közigazgatási területére, különösen a belterületi közterületi ingatlanokra terjed ki.  A fenntartásban lévő területek, létesítmények pontos felsorolását a kézikönyv részeletes leírásai és a mellékletek tartalmazzák.

A fenntartó az időjárás, a kézikönyvben részletezett feladatok, a Megbízó által küldött észrevételek figyelembevételével és azokat mérlegelve önállóan ütemezheti tevékenységét. Az ütemezést ügy kell összeállítania, hogy az minden fenntartási feladatot tartalmazzon az adott időszaknak megfelelően. A kézikönyvtől eltérő feladatokat fenntartási szerződés terhére csak a Megbízóval előzetesen egyeztetve végezhet, melyet az elszámolás során igazolni kell.

A fenntartási munkák heti ütemezésére vonatkozó tájékoztatást a Megbízott minden hét első munkanapján köteles Megbízó részére írásban eljuttatni. A heti ütemtervben a Megbízó által jelzett észrevételek, feladatok tervezett elvégzésének idejét is szerepeltetni kell.

Az adott feladat abban az esetben tekinthető késznek, ha az adott területen az adott tevékenységet teljes egészében elvégezték és a munkavégzés során keletkezett hulladékot elszállították.

A Megbízottnak el kell készítenie a fenntartási munkák alapját képező fajlagos egységárakat, melyet el kell juttatnia a Megbízónak.

Amennyiben valamelyik kézikönyvben szereplő munka nem valósul meg, a munkaműveletre és az adott területre eső gondozási díj a támogatás összegéből levonható.

A családi házas övezetekben lévő zöldsávok gondozása, járdák, árkok takarítása a lakosság feladata. A lakosság általában elvégzi a gondozási feladatokat, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor ez elmarad. Ilyen esetben a hivatal felszólítja az ingatlan tulajdonosát a portája előtti terület rendbetételére, gondozására. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad- egyéb kényszerítő jogi eszköz hiányában- a terület rendezését a Városgondozás Eger Kft. végzi el jelen szerződés keretében. A munkavégzés pontos helyszíneit a Megbízó jelöli ki, évente maximum 500 m2 területen.

ELLENŐRZÉSEK:

A Megrendelő jogosult rendszeresen ellenőrizni a Megbízott munkavégzését. Az ellenőrzés során tett észrevételeket, a feladatok ellátásában tapasztalt hiányosságokat a Megbízott köteles az észrevételben megadott határidőn belül elvégezni, és az elvégzett munkát írásban (emailen vagy egyéb dokumentumon és fényképfelvételekkel) visszaigazolni. Ellenőrzések közös helyszíni bejárások, személyes és telefonos egyeztetések, emailes kapcsolatok útján történhetnek. Amennyiben az elvégzett munkák tekintetében a Megbízó hiányosságokat tapasztal és azt jelzi a fenntartó felé, a fenntartó köteles azt egy héten belül pótolni és visszajelezni.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A fenntartási feladatok végzéséről a Megbízott köteles munkanaplót vezetni és azt havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére. A munkanaplót a művezető aláírásával és egy vezető szignálásával kell benyújtani. A munkanaplónak tartalmaznia kell az elvégzett munka részletes leírását a pontos helyszínek megjelölésével, valamint a Megrendelő jelzése alapján megtett intézkedéseket.

A fenntartási feladat végzése során a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékok mérési bizonylatait a munkanaplóhoz csatolni kell.

A Megbízott az elvégzett munkák időbeni megvalósulásánál minimum havonta egyszer köteles beszámolni koordinációs megbeszélés keretében a Megbízónak, jelezni a fenntartási munkavégzés során tapasztalt problémákat és a várható akadályokat.

- PARKFENNTARTÁSI FELADATOK

A parkfenntartási feladat része az önálló parkok, út menti zöldsávok, terelőszigetek, körforgalmak, egyéb zöldterületek és a játszóterek növényzetének (gyep- és pázsitfűfélék, cserjék, talajtakarók, sövények, évelők, egynyári növények, kétnyári növények, hagymás növények, örökzöldek, fiatal fák, facsemeték) ápolása, a parkokhoz tartozó sétányok, járdák, burkolatok fenntartása, az edényes növények gondozása, a meglévő öntözőrendszerek karbantartása, működtetése.  A fenntartandó területek részletes felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A közlekedési utak, járdák lépcsők, parkolók takarítási munkái a köztisztasági feladatok keretében kerülnek ellátásra. A köztisztasági munka helyszínein (utak, járdák, parkolók, egyéb burkolt felületek) esetlegesen megjelenő gyomok, magoncok, vad hajtások eltávolítása, valamint a gyephézagos burkolatú parkolók fűnyírása fenntartási feladat. A vonatkozó jogszabályi előírások betartásával és a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavégző közreműködésével vegyszeres gyomírtás is végezhető, amennyiben nem jár a környezet károsításával.

A fűnyírási munkákat, takarítást a közparkokhoz tartozó nyílt árkokban is el kell végezni az adott terület fenntartási kategóriája szerint.

A feladat része az önkormányzati beruházások műszaki átadását követően a zöldterületek átvétele és fenntartása. Amennyiben az új területek gondozása többlet költséget jelent, a többlet költséget legkésőbb a következő költségvetési évnél figyelembe kell venni. A beruházások átadási dokumentációját Városüzemeltetési Iroda szolgáltatja.

A fenntartásban lévő területek gondozását a kategória szerinti gyakoriságban kell biztosítani.

Parkfenntartási feladatok kategória szerinti megosztásban:

I. kategória

A takarítás napi rendszerességgel történik, jelentős virágfelület és növényzet, valamint az idegenforgalomi frekventáltság miatt a fenntartás naprakészsége a jellemző. Az öntözőrendszerrel ellátott fűfelületek, virágágyások, évelőágyások öntözése május 15-e és szeptember 15-e között időjárás függvényében rendszeresen történik. A cserje felületek talajlazítását és a fenntartó metszéseket – időjárás függvényében - március 31-ig el kell végezni. A facsemeték ellenőrzését a napi takarítással együtt biztosítani kell és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni. Az évelőágyásokat és az egynyári beültetéseket folyamatosan gyommentesen kell tartani, a mulcs terítést pótolni szükséges minden év április 15-ig.

Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és hétköznap 16 óra után, hétvégén 14 óra után) szükséges biztosítani. A köztisztaság ellenőrzését és a takarítási munkákat napi rendszerességgel folyamatosan szükséges biztosítani 18.00 óráig.

A fűfelület magassága a 10 cm-t nem haladhatja meg.

A lehullott lombot november 30-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és lehetőség szerint aznap elszállítani.

II. kategória

Elvárás a heti kétszeri takarítás. Virágfelület jelentős, a növényzet fenntartása színvonalas. A cserje felületek talajlazítását és a fenntartó metszéseket március 31-ig el kell végezni. A facsemeték ellenőrzését heti két alkalommal biztosítani kell és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni. Az évelőágyásokat és az egynyári beültetéseket folyamatosan gyommentesen kell tartani.

Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és 16 óra után) szükséges biztosítani.

A fűfelület magassága a 12 cm-t nem haladhatja meg.

A lehullott lombot november 30-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és lehetőség szerint aznap elszállítani.

III. kategória

Jól fenntartott lakótelepi közkertek és közparkok, jellemző a hetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését minden munkanap egyszer biztosítani szükséges. A facsemeték ellenőrzését hetente biztosítani kell és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni.

A fűfelület magassága a 17 cm-t nem haladhatja meg.

A lehullott lombot december 31-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és legkésőbb a következő munkanapon elszállítani.

IV. kategória

A lakótelepi közkertek és közlekedési zöldfelületek, jellemző a kéthetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését hetente három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) szükséges biztosítani. A facsemeték kéthetenkénti ellenőrzését biztosítani kell és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni.

A fűfelület magassága a 19 cm-t nem haladhatja meg.

A lehullott lombot a burkolatokról folyamatosan, legkésőbb december 31-ig, a zöldterületekről folyamatosan, legkésőbb február 28-ig a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és legkésőbb a következő munkanapon elszállítani. A fertőzésmentes zöldhulladék helyben történő aprítás után szétteríthető cserjék, évelők alá.

V. kategória

Ebbe a kategóriába a külterjesen fenntartott zöldfelületek, nem parkosított zöldterületek (beközlekedő utak, kerékpárút melletti zöldfelület, önkormányzati beépítetlen ingatlanok, stb.) és az Eger patak medre tartozik. Jellemző az évi 3-5 alkalommal történő kaszálás március 15-e és november 15-e közötti időszakban és a havonkénti takarítás. A facsemeték ellenőrzését havonta szükséges biztosítani  és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni. Az első kaszálásnak május 31-ig meg kell valósulnia. A falevelek összegyűjtését február 28-ig biztosítani szükséges. A szemetes edények ürítését hetente szükséges biztosítani.

Vadvirágos rétek: Ebbe a kategóriába a méhbarát vadvirágos rétek, városi kaszálók tartoznak, melyek a rovarok és egyéb élőlények számára táplálékforrást, élőhelyet biztosítanak, ezáltal hozzájárulnak a városi élővilág sokszínűségéhez, továbbá javítják a talaj vízháztartását. A fenntartási kategóriába tartozó területen jellemző az évi kétszeri kaszálás. A teljes egészében vadvirágos rétként fenntartott területek esetén a terület szélén 2 m szélességű sávban a környező területnek megfelelő kategória szerint kell végezni a kaszálást, de legalább évente öt alkalommal. A nyáron virágzó rétek esetén az első kaszálást tavasz elején – közepén 8 cm magasságban, a második kaszálást elvirágzást követően, ősszel szükséges megvalósítani. A kaszálékot a kaszálást kővető 2-3 napig a területen kell hagyni, hogy a magok kipereghessenek, majd elszállítani. A vadvirágos réteket a Vállalkozó táblával jelzi, a táblákat rendszeresen karbantartja, aktualizálja. A táblán megjelenő szöveget a Városüzemeltetési Irodával egyeztetni szükséges. A parlagfű jelenlétét ellenőrizni szükséges, annak eltávolításáról gondoskodni kell. A facsemeték ellenőrzését havonta szükséges biztosítani  és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni.

Parkok, parképítmények fenntartási technológiája, munkaműveleteinek gyakorisága, időbeni végrehajtása

1. Fűvel borított (gyep, pázsit) felület

Munkaműveletek:

| - Tavaszi levegőztető gereblyézés, a gereblyézés utáni hulladék összegyűjtésével, elszállításával | I. n. év végéig (március 31.-ig) egyszer az I. , II. , III. és IV. kategóriában |
| --- | --- |
| - Öntözés, a természetes csapadék kiegészítése | időjárás függvényében a csappal és öntözőhálózattal ellátott területeken |
| - Kaszálás, fűnyírás (géppel vagy kézzel) | kategória szerint |
| - Kaszálék felszedése (letakarítása), elszállítása | kaszálás napján, vagy legkésőbb a kaszálást követő napon |
| - Gyepszélvágás (kerti utak, virágágyak, cserjecsoportok szélén) géppel, kézzel | kaszálások számának függvényében |
| - Lombgereblyézés | kategória szerint |
| - Takarítás (géppel, kézzel), hulladék elszállítás | kategória szerint és lombhullás után, |
| - Gyomírtás, sarjak kiszedése, vadalás | szükség szerint |
| - Parlagfű mentesítés | kategória szerinti gyakorisággal, valamint észlelést, jelzést követően soron kívül |

A munkavégzés során az adott terület teljes rendbetételére kell törekedni, a munka akkor tekinthető befejezettnek, ha fű a teljes területen le van nyírva és a zöldhulladékot elszállították.

Amennyiben a fűnyírási munka során a szomszédos burkolatokra kaszálék kerül, annak összegyűjtése és elszállítása a fenntartási feladat része.

2. Parki utak, terek (gyöngykavics, kőzúzalék)

Munkaműveletek:

- Tavaszi felületgereblyézés, takarítás,

hulladék elszállításával 	I. n. év végéig I. II. III. IV. kategória

- Borítóanyag (kavics, zúzalék) felülterítése

max. 2 cm vastagon 	szükség szerint,

- Sarabolás 	évente minimum két alkalommal

- Gyomtalanítás	évente két alkalommal

- Takarítás 	kategória szerint

- Síkosság-mentesítés 	kategória szerint

Általános követelmény:

A kavicsos, kőzúzalékos területek karbantartásánál az elvégzendő legfontosabb munkák a gyomos területek sarabolása, valamint a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett helyszíneken a vegyszeres gyomirtás biztosítása.

A takarítást főleg kézi erővel szükséges biztosítani (gépi erővel is, ha a szükséges paraméterek adottak) kategória szerinti gyakorisággal.

Az aszfalt, beton, díszburkolat borítású parki utak fenntartásának részletes meghatározása a köztisztasági feladatok között szerepel.

3. Vadvirágos rétek

Munkaműveletek:

- Kaszálás					évente kétszer

önálló területek esetén a terület szélén

2 m szélességű sávban 			évente ötször

- Kaszálék felszedése (letakarítása)		kaszálást követő 2-3 napig a kaszálékot 						a területen kell hagyni, hogy a magok 						kipereghessenek

- Kaszálék elszállítása				kaszálást követő 2-3 nap múlva

- Gyepszélvágás (utak szélén)		kaszálások számának függvényében

- Parlagfű mentesítés				szükség szerint

- Felülvetés					évente szükség szerint

(Szépasszonyvölgy Büfésor melletti terület 3769/14 hrsz, Kallómalom u. - Olasz u. sarok 1307/25 hrsz, Kőkút u. forrás környéke 0835/57 hrsz, Tátra u.-Koszorú u. 8462/4 hrsz, Bükk sétány 1300/15 (Rákóczi F. út 57. sz. mellett.)

A virágos rétek kiterjedése érintheti a teljes ingatlant, vagy az egyéb fenntartási kategóriában lévő zöldterület egyes részeit a kézikönyv 1. sz. mellékletét képező lista  alapján.

4. Cserjével (sövénnyel), talajtakaróval borított terület

Munkaműveletek:

- Metszés, vadalás	tavasszal és ősszel

- Sövények metszése	II. n. évtől folyamatosan min. 	háromszor, a közlekedési csomópon-

toknál olyan gyakorisággal kell 	végezni, hogy a 	belátási 	háromszögben az 50 cm-es 	magasságot nem haladhatja meg, 	az út- és járda űrszelvényébe nem 	érhet

- Gyomlálás, parlagfű mentesítés 	szükség szerint

- Talajlazítás (ásás, kapálás)	évente egy alkalommal

- Lombgereblyézés 	kategória szerint

- Növényvédelem	  szükség szerint a kártevő vagy a 	kórokozó észlelését követően, a 	Városüzemeltetési Irodával 	előzetesen egyeztetve, maximum     	5.000 m2-en

- Takarítás, hulladék elszállítás	Takarítás szükség szerint. Hulladék              elszállítása munkálatok elvégzésének napján, vagy azt követő napon.

- Kiszáradt cserje, talajtakaró

kivágása gyökérzet kiszedésével	a fenntartási munka 	során 	észleltek vagy a Városüzemeltetési 	Iroda 	jelzéseit követően

- Az ültetést követő 3 éven belül kiszáradt

cserje pótlása 	észlelést kővető ültetési időszakban

A cserjék, sövények metszésénél a kertész-szakmai szempontok mellett a közlekedésbiztonsági szabályokat is figyelembe kell venni. A közlekedési csomópontoknál a belátási háromszögben az 50 cm-es magasságot nem haladhatják meg, az út és járda űrszelvényébe nem érhetnek.

A feladat része az elhalt cserjék, örökzöldek felderítése, kivágása, melyet a fenntartó önállóan és folyamatos felderítéssel, valamint a beérkező bejelentések és a Városüzemeltetési Iroda jelzései alapján végez. A kiszáradt cserje és örökzöldek kivágását és pótlását fel kell jegyezni a darabszám, a növény nevének és pontos helyszínének feltűntetésével és arról tájékoztatni a Megbízót.

5. Egynyáriak, kétnyáriak, hagymás növénykiültetések

Munkaműveletek
- Virágágy előkészítés

(ásás, gereblyézés, vonalazás) 	kiültetés előtt

- Talajjavítás szerves trágyával	minimum 1 alkalommal kiültetés előtt

- Egynyári ültetés	tavaszi fagyok után május-június

- Kétnyári virág, hagymás növény ültetése 	november elejéig

- Gyomlálás 	szükség szerint

- Kapálás	szükség szerint

- Öntözés	szükség szerint

- Elvirágzott részek eltávolítása	szükség szerint

- Növényvédelem 	szükség szerint

- Elpusztult egyedek, valamint rongálásból,

lopásból eredő tőszámpótlása	szükség szerint

- Hulladék elszállítás 	szükség szerint

Az egynyári, kétnyári és hagymás növények kiültetési helyszíneit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A növények fajta és elosztási terveit a Megbízott készíti el, a kiültetési terveket még a megrendelés előtt előzetesen egyezteti a Megbízóval. A Megbízó javaslatait a Megbízottnak figyelembe kell vennie.

A virághagymákat fajtánként és színenként elkülönítve kell kiszedni és tárolni. A kiszedett hagymák a következő ültetési szezonban újra kiültethetők, melynek felhasználásáról pontos darabszám és helyszín megjelölésével a Megbízó felé el kell számolni. Azokat a virághagymákat, melyek nem kerülnek a következő ültetési szezonban elültetésre, a Megbízónak át kell adni.

Megbízott tárgyév január 31-éig gondoskodik az egynyári növények megrendeléséről előkészítéséről. A kiültetett egynyári virágnak a kiültetéskor 80 %-ban virágzó állapotban kell lennie.

6. Évelők

Munkaműveletek:

- Gyomlálás	rendszeres

- Visszavágás 	évente egyszer (tavasz)

- Növénypótlás talajelőkészítéssel 	észleléstől számított fél éven belül

- Tápanyag visszapótlás szerves trágyával	évente egyszer

- Elvirágzott részek eltávolítása 	szükség szerint

- Hulladékszállítás 	szükség szerint

- Karózás, kötözés 	szükség szerint

- Szárazságtűrő, virágával díszítő vegyes évelők ültetése

Felnémeti orvosi rendelő mellett 4 m2 (816 hrsz), Kopcsik Lajos téren 12 m2 (9691 hrsz), Olasz u. és a Malomárok u. kereszteződésénél 40 m2 (1307/28 hrsz), II. Rákóczi Ferenc út 32-34. sz. mögött 8 m2 (2015/34 hrsz), Mátyás király úton a Déva u. és az Aradi között 6 m2 (9432 hrsz), II. Rákóczi Ferenc út 25-27. sz. mögött 48 m2 (2121/19 hrsz), Gárdonyi u. terelősziget 54 m2 (5643 hrsz).

A kiültetési tervet a Megbízott készíti el, melyet előzetesen egyeztet a Megbízóval. A növények kiválasztásánál az alábbi szempontokra kell odafigyelni: szárazságtűrő, várostűrő, hosszú virágzási idejű, többféle virágzási idejű növények összeválogatása, virágával, levelével díszítő növények, kevés utógondozást igénylő növények alkalmazása. A lágyszárú évelők hagymásokkal, díszfüvekkel kombinálhatók.

A telepítést követően a földön 5-8 cm vastag mulcs terítést kell alkalmazni, ültetés előtt a talajt fel kell javítani, lazítani, az ültetés során természetes eredetű gyökeresedést segítő szerek alkalmazása megengedett. A teljes felületzárás eléréséig a növények pótlásáról gondoskodni szükséges. Az ültetés után a növényeket locsolni kell, amíg be nem gyökeresednek. Az ültetés során geotextília alkalmazható.

7. Rózsák

Munkaműveletek:

- Nyitás (kitakarás)/ talajlazítás	március 15 és május 31 között egyszer

- Metszés, vadalás nyesedék elszállítással	március 15 és május 31 között egyszer

- Kapálás, gyomírtás	évente legalább kétszer

- Elvirágzott részek lemetszése	II-IV. n. évben folyamatosan

- Pótlás	IV. n. évben szükség szerint

- Takarás	november 30-ig, fagyok beállta előtt

- Öntözés	május 15-e és szeptember 15-e között, 	időjárástól függően

- Talajjavítás szerves trágyával	évente egy alkalommal

- Növényvédelmi permetezés 	április 1-e és október 31-e között (lisztharmat, rozsda, levéltetvek)	évente 2 alkalommal

8. Örökzöldek (örökzöld cserjék, tuják, borókák, tiszafák stb.) fenntartása

Munkaműveletek:

- Talajlazítás 					évente egyszer

- Gyomtalanítás 				szükség szerint

- Hóvédelem 					szükség szerint

- Növényvédelem				szükség szerint

- Kiszáradt növények kivágása		észlelést követő 10 napon belül

- Kivágott növények tuskóinak kiszedése	kivágást követően

- Örökzöldek pótlása 				észlelést követő ültetési szezonban

(ültetést követő 5 éven belül)

A pótlásra került örökzöldek elszámolását és a faiskolai bizonylatot a munkanaplóhoz mellékelni kell.

A munkavégzés során használt eszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell, az alkalmazott fertőtlenítő szert a naplóban fel kell tűntetni.

9. Facsemeték, fiatal fák fenntartása (ültetést követő 5 évig)

Munkaműveletek:

- Tányérozás 					évente min. 2 alkalommal

- Fatányér területén mulcs pótlása		szükség szerint

- Öntözés 					április 1 és október 30 között hetente 							kétszer időjárás függvényében

- Talajlazítás 					évente egy alkalommal

- Gyomtalanítás 				évente min. 4 alkalommal

- Tápanyag utánpótlás 				évente egy alkalommal

- Sarjazás 					szükség szerint

- Koronaalakító metszés,

sorfák esetén korona emelés	 	évente 1 alkalommal

- Támrudak, kötözés pótlása

(ültetést követő 5 éven belül) 		szükség szerint

- A fa védelmére szolgáló anyagok,

eszközök rendszeres ellenőrzése, pótlása 	szükség szerint

- Kiszáradt fák pótlása 				 észlelést követő ültetési szezonban

A facsemeték rendszeres ellenőrzését (kategória szerint)  el kell végezni és a hiányosságokat (karó megigazítás, pótlás, törött karók cseréje, kötés pótlás, fatányér kialakítás stb.) pótolni.

A pótlásra került facsemeték elszámolását és a faiskolai bizonylatot a munkanaplóhoz mellékelni kell. A fapótlás során a kiszáradáskor jellemző faméretet kell alkalmazni. A munkanaplóban szerepeltetni kell a locsolások pontos időpontját, helyszíneit.

A facsemeték öntözéséhez a Megbízó által biztosított öntözőzsákok (196 db) karbantartását a Megbízottnak kell elvégeznie, a tavaszi kihelyezésről és az őszi beszedésről gondoskodnia. A rongálásról, meghibásodásokról a pontos helyszín, darabszám megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni szükséges a Megbízót.

A metszési munkák során használt eszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell, az alkalmazott fertőtlenítő szert a naplóban fel kell tűntetni.

A kifejlett fák megmaradt karóit össze kell szedni és állapot függvényében újrahasznosítani.

Megbízó a fenntartásba bevonni kívánt facsemetékről listát ad Megbízottnak.

10. Játszóterek parkfenntartási munkái

A városi közterületi játszóterek esetében a beközlekedő járdák, gumiburkolatok fugáiból, szegélyei mentén kézi erővel a gyomnövényeket el kell távolítani, és a felületek letisztítását (pl. mohától, egyéb szennyeződésektől) évente két alkalommal (április és július hónapokban) el kell végezni. A játszóeszközök alatti ütéscsillapító talajok (homok, gyöngykavics, mulcs, szintetikus stb.) gyomtalanítását, szennyeződések eltávolítását szintén évente két alkalommal (április és július hónapokban) el kell végezni a fenntartási munkák keretében.

A homokozók, homok ütéscsillapítók frissítését lazítással (kapálással, gereblyézéssel) évente 2 alkalommal (április és július hónapokban) elvégezni szükséges, a homokozókból kiszóródott homok összeszedését és elszállítását szükség szerint el kell végezni. A padok, egyéb utcabútorok esetében a lábaknál kilátszó alapozást szükség esetén vissza kell földdel tölteni.

A játszótéri kerítések állagmegóvási munkáit pl. kidőlt oszlop vagy kerítéselem helyreállítását, hiányzó csavarok, összekötőelemek, zárak javítását, pótlását el kell végezni a balesetveszély elkerülése érdekében.

A játszóterek zöldfelületeinek parkfenntartási és takarítási munkáit a II. kategória szerint, és az abban foglalt gyakorisággal kell végezni.

Játszóterek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

11. Öntözőrendszer karbantartása, működtetése

A feladat keretében rendszeresen biztosítani kell az öntözőrendszerek, kerti csapok ellenőrzését, javítását, beüzemelését, karbantartását, hibaelhárítási munkákat a vízmérőtől a végpontig terjedő szakaszon. Amennyiben a meghibásodás a vízmérőtől a végpontig terjedő szakaszon történik, a hibaelhárítás a Városgondozás Eger Kft feladata. A fenntartási hiányosságokból eredő meghibásodások miatt jelentkező többletfeladat a Kft-t terheli. A tél előtti víztelenítéséről, valamint a tavaszi beüzemelésről az időjárási viszonyok figyelembe vételével gondoskodni szükséges. Évközben az időjárási tényezőkhöz alkalmazkodva kell a vízhozamot szabályozni. Amennyiben a megrongálódott vagy meghibásodott csap nem javítható, cseréjéről gondoskodni szükséges.

A vízórák, locsolóhálózat tulajdonosa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, üzemeltetője a Városgondozás Eger Kft. Olyan helyszíneken, ahol a közelben nincs vízvételi lehetőség, lajtoskocsival szükséges megoldani az öntözési feladatot.

Amennyiben valamelyik öntözőrendszer nem működik, haladéktalanul intézkedni kell helyreállítására a Megbízó egyidejű tájékoztatásával. A fenntartásban lévő öntözőrendszereket ütemezetten működőképes állapotba kell hozni a nyári időszakig.

ÖNTÖZŐHÁLÓZAT:

- Szent József park

- Szmrecsányi Lajos Érsekkert

- Gál Tibor emlékmű melletti park

- Dobó István tér

- Gárdonyi Géza tér

- Zalár József u.

- Eszperantó sétány

- Erzsébet udvar

- Eszterházy tér

- Hatvani kapu tér

- Kossuth Lajos u.

KERTI CSAPOK:

- Belvárosi udvar

- Petőfi Sándor tér

- Szmrecsányi Lajos Érsekkert – Zenepavilon

- Tinódy Sebestyén tér

- Városháza udvar

- Gárdonyi tér

12. Növénydézsák és favédő, faverem rácsok

A növénydézsákat, favédő és faverem rácsokat rendszeresen karban kell tartani. Március 31-ig minden dézsát, favédő és faverem rácsot át kell vizsgálni, letakarítani, a meghibásodásokat javítani, festeni, eltört abroncsokat javítani. A Dobó István téri dézsák takarítására, vízkőtelenítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az évelő növények dézsáiban a földet évente fel kell lazítani, talajjavítást, tápanyag utánpótlást elvégezni. Az egynyári, kétnyári, hagymás növények talaját ki kell cserélni. Vegetációs időszakban a rendszeres locsolásról (2 naponta) és további tápanyag utánpótlásról gondoskodni szükséges. A kiszáradt, kirángatott, ellopott növények pótlását 10 napon belül biztosítani kell lehetőség szerint. Az edényekben vízháztartást javító anyagok használata javasolt.

Az elmozdított, felborított edényeket, favédő rácsokat helyre kell rakni.

A virágtartó edények növényzetének a vegetációs időszakban teljesnek és jó állapotúnak kell lennie. A fenntartó feladata, hogy ezt az állapotot – külön jelzés nélkül – folyamatosan fenntartsa.

A faveremrácsoknál rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a fa növekedésével elérte-e a faveremrács adta méretet. Amennyiben igen, még azelőtt jelezni szükséges, mielőtt a fa gyökérzete, vagy törzse ránőne a faveremrácsra.

13. Érsekkerti tó

Szmrecsányi Lajos Érsekkertben lévő tó napi ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés során a tó állapotát, tisztaságát, a befolyócső működését, a tóba kerülő víz állapotát kell vizsgálni és amennyiben szükséges, a rendellenes állapotokat meg kell szüntetni, a tóba kerülő idegen tárgyakat, hulladékot el kell távolítani. A tó nagytakarítását évente háromszor el kell végezni az alsó fólia épségére és a vízben lévő élővilágra vigyázva.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elszállítása és megsemmisítése a Megbízott feladata a meglévő engedélyek, jogszabályok és a megfelelő átvételi díjak alapján.  A fenntartási munka során törekedni kell a keletkező a zöldhulladék (nyesedék, kaszálék, lomb, stb.) újrahasznosítására. A fertőzésmentes zöldhulladék helyben történő aprítás után szétteríthető cserjék, évelők alá.

14.2. A Megbízott feladata a viharos időjárást követően a fákról, örökzöldekről, cserjékről letört, földön heverő ágak összegyűjtése, valamint a fákon, cserjéken, örökzöldeken lévő lógó ágak levágása és elszállítása, melyet észlelést követően lehetőség szerint 1 munkanapon belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül el kell végezni.

14.3. A megbízott köteles a teljes fenntartási területen a kedvezőtlen helyen megjelenő magoncok, sarjak, vad hajtások kiszedésére, valamint az idős és középkorú fák tövénél megjelenő gyökérsarjak, a törzsön megjelenő törzssarjak eltávolítására, metszésére.

14.4. Vállalkozó jogosult az Önkormányzati rendszerről a kézikönyvben meghatározott feladatok ellátása érdekében előzetes egyeztetés alapján a vízvételre.

14.5. Vállalkozó köteles a teljes fenntartási területen előforduló invazív fajok (pl, japánkeserűfű – Fallopia x bohemica, aranyvessző – Solidago, fehér akác sarjak – Robinia pseudoacacia, japán komló – Humulus scandens, bálványfa sarjak - Ailanthus altissima, stb) gyérítéséről, írtásáról gondoskodni a leghatásosabb engedélyezett módszerekkel.

14.6. A gondozási feladok ellátása során szükség esetén, amennyiben a munkavégzés közművet érint, a közmű nyilatkozatok beszerzése a fenntartó feladata.

14. 7. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg kell akadályozni.  A parlagfű irtása valamennyi fenntartási kategóriában kötelező, amely alap esetben a kategória szerinti kaszálások, fűnyírások keretén belül valósul meg. Amennyiben a fenntartási kategória szerinti kaszálás csak későbbiekben várható, a bimbós állapot megakadályozására soron kívül intézkedni szükséges.

14.8. A Megbízott köteles a parkfenntartási munkákat olyan gondossággal végezni, hogy vagyoni kárt, személyi sérülést ne okozzon. Amennyiben ilyen esetek előfordulnak, a kártérítési felelősség a Megbízót terheli.

14. 9. A zöldterületeken jelentkező süllyedések feltöltése – amennyiben az nem hozható kapcsolatba valamilyen egyéb közterületen végzett tevékenyvéggel, vagy garanciális munkaként más közterületen munkát végző kivitelező felé nem érvényesíthető – a Városgondozás Eger Kft. feladatköre.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A fenntartási feladatok végzéséről a Megbízott köteles munkanaplót vezetni és azt havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére. A munkanaplót a művezető aláírásával és egy vezető szignálásával kell benyújtani. A munkanaplónak tartalmaznia kell az elvégzett munka részletes leírását a pontos helyszínek megjelölésével, valamint a Megrendelő jelzése alapján megtett intézkedéseket. A növénypótlásokról az ültetést követő hónap 20-ig elszámolást kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a növények nevét, méretét, ültetés pontos helyszínét, építési naplót. A faiskolai bizonylatokat az elszámoláshoz csatolni szükséges. A munkanaplónak tartalmaznia kell az öntözések időpontját, helyszíneit.

A fenntartási feladat végzése során a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékok mérési bizonylatait a munkanaplóhoz csatolni kell.

- KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

1. Köztisztasági fenntartási feladatok - burkolt felületek takarítási munkái

A feladat része Eger város közigazgatási területén belüli önkormányzati területek (utak, járdák, parkolók, egyéb burkolt felületek) takarítása, az itt képződött szemét összegyűjtése és elszállítása, valamint a síkosság elleni védekezés és hó eltakarítási feladatok. A fenntartásban lévő területek gondozását a kategória szerinti gyakoriságban kell biztosítani. A fenntartandó területek részletes felsorolását az 3. sz., valamint 4. sz. melléklet tartalmazza.

A fenntartó munkaterv alapján önállóan, de az önkormányzat képviselőinek ellenőrzése mellett végzi tevékenységét. Az éven belüli havi munkaütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények és a rendelkezésre álló anyagi eszközök figyelembevételével kell kialakítani.

A köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok tárgyát képező területek:

- Eger város közigazgatási területén lévő önkormányzati szilárd burkolatú közutak

- közhasználatú járdák

- parkon átvezető, kiépített, végleges burkolattal ellátott járdák síkosság mentesítése

- lépcsők, parkolók, terek, autóbusz, megállóhelyek, aluljárók

- kerékpárutak

- egyéb szilárd burkolatú közhasználatú területek.

A szerződés hatálya alá nem tartozik:

- a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő utakon a szerződés keretében sem takarítási, sem a téli munkák végzése nem tartozik bele

- nem tartoznak ide a köztisztasággal összefüggő tevékenységről szóló 38/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint meghatározott ingatlan tulajdonosok által takarítandó területek.

- A „Fizető parkolási övezetek.

Fenntartási feladat meghatározása:

Burkolt felületek munkái (március 15.-november 15.)

- Az utak és járdák gépi és kézi takarítási munkatervében különösen figyelembe kell venni a nagy mennyiségű termés, lehulló falevél miatt az adott időszakban megnövekedett takarítási szükségletet, a közterületek takarításának előírt gyakoriságát és a keletkező hulladék elszállítását!

- Megbízott köteles éves ütemtervet készíteni, mely tartalmazza a tervezett gépi seprés pontos helyszíneit, munkavégzés dátumát, a munkavégzés területének nagyságát.

- A közterületek gépi sepréssel történő zavartalan munkavégzése céljából, a beütemezett gépi takarítási munkálatok elvégzését megelőzően 1 héttel korábban szórólap útján értesíteni szükséges a lakosságot. Elkerülve ezzel azt, hogy a közterületen parkoló gépjárművek akadályozzák a munkálatok elvégzését.

- A gépi és kézi seprés napi (vasárnap kivételével), munkanapi, heti 2, és heti 1, 2 heti és havi gyakoriság szerint történik frekventáltság és útkategória (utak, járdák, parkolók, lépcsők, aluljárók, kerékpárút) szerint. Időjárástól függően – tartós szárazság esetén. Gyommentesítés (szegélyek, vegyszeres és kézi gyomirtása).

- A gépi seprést március 15. és november 15-e között folyamatosan biztosítani szükséges. November 15. és március 15. között (téli fenntartási időszak) - az időjárás függvényében - a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó által meghatározott útszakaszon kell gépi takarítást végezni, max. 600.000 m2 össz. felületig. Amennyiben a téli fenntartási időszak alatt nem, vagy csak részben történik meg a gépi takarítás, úgy a nem teljesülő rész a következő költségvetési évre átvitelre kerül.

A lehullott lombot a burkolatokról folyamatosan, legkésőbb december 31-ig, a zöldterületekről kategória szerint el kell szállítani.

- a belvárosban és a gyűjtő utakon a II. és III. n. évben kéthetenkénti gyakorisággal szükséges locsolni. Hőségriadó esetén a gyalogosforgalom által legjobban igénybe vett területeken és a gyűjtő utakon naponta többször is biztosítani szükséges a locsolást.

- A közjárdák, lépcsők takarítása (a közvetlenül épülethez csatlakozó járdákat a lakosságnak kell takarítani) főleg kézi erővel történik a Belvárosban naponta, a többi helyen kéthetenkénti gyakorisággal. Az eldobott, szétszóródott szemét összeszedését folyamatosan biztosítani kell. Gyommentesítés (szegélyek, vegyszeres és kézi gyomirtása).

- A kerékpárutak takarítását gépi vagy kézi erővel heti gyakorisággal szükséges biztosítani, az Eger patak medrében lévő szakaszokon esetlegesen lerakódott hordalék, iszap takarítását soron kívül biztosítani szükséges. A belvárosi patakmederben lévő kerékpárút takarítását munkanapi gyakorisággal kell elvégezni.

- A belvárosi utcabútorok graffititől való mentestését adott év április 30-ig biztosítani szükséges. Az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő, illetve indokolt esetben egyéb épületek, építmények, játszótéri eszközök felületéről a szélsőséges politikai tartalmú, vagy egyébként a közízlést sértő falfirkák (grafiti) eltávolítása évente maximum 1.000 m2 felületen.

- Vállalkozó feladata egy kontaktszemély biztosítása (név, elérhetőség), aki a hétvégék alkalmával, szükség esetén 8.00-12.00 óráig elhárítja a rendkívüli eseteket.

- A nem fizető parkolók esetében az alábbi kiemelt helyszíneken a takarítását kétheti gyakorisággal, kézi erővel (esetlegesen géppel) kell biztosítani:

• Kertész u. 6334/4 hrsz. – Uszoda melletti parkolók

• Maklári u. 6042 hrsz.

• Király u. – Grőber temető előtti parkoló

• Gólya u.

• Egészségház tömbbelső

• Deák F. u.

• 4562/1 hrsz. Eszterházy tér – Magyar Államkincstár

• 7196 hrsz. Sóház u.

• 4729 Malom u. parkoló

• 6676 Hadnagy u. parkoló

- Közúti közlekedésben történt esemény esetén, az utakra kerülő eseti szennyeződéseket (pl. baleset, rakomány leszóródása, murva, homok, olaj, beton,

sár göngyöleg stb.)  stb.) a szennyeződések eltávolítását a Megbízott munkaidőn   belül azonnali beavatkozást köteles biztosítani az útfelület megtisztítására.

Speciális követelmény az Eger Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében kialakított burkolatoknál:

Az alkalmazott utcaburkolatok: lángolt felületű 10 cm vastagságú gránitburkolat, hasított felületű 10 cm vastagságú andezit és vágott felületi megmunkálású mészkő burkolat.

A burkolat tisztítása seprő-, szívógépekkel, illetve nagynyomású vízsugárral lehetséges. Vizes tisztításnál a folyókákat ellenőrizni kell, hogy a felületekről bemosódott por nem telítette el és szükség esetén időközönként előírt takarításon felül tisztítani szükséges. Új tisztítási technológiánál mindig kell próbatisztítást végezni.

A felületen keletkező esetleges foltok eltávolítása/halványítása a következő vegyszerekkel lehetséges: (első lépésben az alábbiakat kisebb felületen, lehetőleg nem feltűnő helyen kell kipróbálni)

- felületi /nem mélyen beszívódott / egyéb fém rozsda és rézoxid, fémes karc citromsavval, esetleg citromos bedörzsöléssel, 10 % -os foszforsavval, oxálsav, heresó /káliumbioxalát/ vizes oldatával kezelhető.

- a mész-cementhabarcsot és lepedékeit 5-6 % -os cukoroldattal célszerű fellazítani, majd bő tisztavizes öblítéssel eltávolítani. A 10-15 % -os foszforsavas oldat óvatos használata is alkalmazható bőséges vizes öblítés mellett.

- kencék lakkok, festékek, ragasztók, bitumen, kátrány, golyóstoll, rúzs, zsírkréta nitro-hígítóval, esetleg acetonnal, xilollal kezelhetők.

- olaj, zsír, kenőcsfolt lakkbenzinnel, xilollal, katepox hígítóval, széntetrakloriddal távolítható el úgy hogy a felületre szívóképes anyagot (fűrészport, púdert, sikport, itatóspapírt) kell helyezni.

- ismeretlen eredetű, makacs szennyeződések eltávolításával tanácsos /vegyész/ szakembert megbízni.

- általános tisztítás: gőzsugár, neutrális tisztítószer

A kőburkolatokon só kivirágzás jelentkezhet, mely kivirágzás természetes úton eltűnik, amennyiben nem kap a talajnedvességen keresztül sótartalom utánpótlást a burkolat. Keménykefével, esetleg nagyon híg savval, majd bő vízzel való öblítéssel gyorsítható az eltávolítás.

2. Egyéb köztisztasági feladatok:

- Megbízott köteles lehetőség szerint (1-3 munkanapon belül) elszállítani az érintett területről a fenntartási munkák során keletkező hulladékot.

A fenntartási munkálatok során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a Megbízó által megjelölt lerakóhelyen kell biztosítani.

- A fenntartási területeken keletkező szemét összegyűjtése, elszállítása. Az Eger patak medrének rendszeres takarítása, a mederben lévő darabos szemét havi rendszerességgel, március 15. és november 15-e között 2 hetente történő összegyűjtése, elszállítása.

- Az utcai, buszmegállókban, továbbá játszótereken lévő szemétgyűjtők - vasárnap kivételével - napi gyakorisággal történő ürítése, szükség szerinti tisztítása. Az idegenforgalmi szezonban (május 15. – szeptember 15. között) a korlátozott forgalmú belváros területén lévő hulladékgyűjtő edényeket naponta kétszer a délelőtti (6.00 – 9.00 óra között) és délutáni (14.00-18.00 óra között) időszakban is üríteni szükséges. A hulladékgyűjtő mellé elhelyezett egyéb hulladék elszállítását a hulladékgyűjtő ürítésével egyidejűleg biztosítani szükséges a köztisztasági feladatok keretében.

- A kutyaürülék gyűjtő edények munkanapi gyakorisággal történő ürítése. Az edények havi gyakorisággal történő fertőtlenítése szükséges a NÉBIH által jóváhagyott fertőtlenítőszerekkel.

- Az év első napjának reggelén a belváros takarításának biztosítása.

- A Belvárosi rehabilitációs munkák során kialakított térburkolatoknál a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés alapján évi 3 alkalommal a burkolat nagy nyomású vízsugárral történő tisztítása és ezzel egyidejűleg a burkolatok rágógumi mentesítése. Az erre vonatkozó ütemtervet március 15-ig kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.

- A város területén rendkívüli esemény - időjárás esetén (vihar-eső stb.) - rendelkezésre állás.

- Sár eltávolítása a csapadékvíz csatornák védelme érdekében.

- Önkormányzat által szervezett rendezvények után a takarítási munkálatok biztosítása szükséges.

- Helyszíni bejárások tapasztalatai alapján a takarítás gyakorisága növelhető.

3. KÖZTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSE

- Munkanapi gyakorisággal történő ürítés

Ady Endre utca Ágas utca Állomás tér Almagyar utca Alvégi utca Árnyékszala utca Árpád u. Árva köz Bajcsy –Zsilinszky utca Baktai út Balassi Bálint utca Bánki Dónát utca Barkóczy utca Bartalos Gyula utca Bartók Béla tér Bástya utca Béke utca Bercsényi u. Berva lakótelep Breznai utca Bródy Sándor utca Buszpálya udvar környéke Bükk sétány Céhmesterek udvara Cifrakapu utca Csákány utca Csiky Sándor utca Csokonai Mihály utca Deák Ferenc utca Dobó tér Dobó utca Donát u. Dr. Nagy János utca Dr. Sándor Imre utca Egészségház utca Egri út Érsek utca Érsekkert Erzsébet udvar Északi lakótelep – buszmegállók Eszperantó sétány Eszterházy tér Faiskola utca Fellner Jakab utca Felvégi utca Fenyő utca Fiumei u. Foglár utca Frank Tivadar utca Garai János utca Gárdonyi Géza tér Gárdonyi Géza utca Gólya utca Hadnagy utca Hatvani kapu tér Hell Miksa utca Hibay Károly utca Hontalan utca Hóvirág utca Ifjúság utca II. Rákóczi Ferenc u. Íj utca -Egri csillagok utca Iskola utca Jókai utca Kallómalom utca Kassai u./KOMBI Katona tér Károlyi Mihály utca Kertész utca Király utca Kis Dobó tér Kisasszony utca Kistályai út Klapka György utca Knézich Károly utca Kodály Zoltán utca Koháry utca Kossuth Lajos utca Kovács Jakab utca Kölcsey tér Kőlyuk út - Kőlyuki pincesor – 0738/60 Lidl buszmegálló Kőlyuk út - 0738/60 Lidl buszmegálló Kracker uvar Külsősor utca Lágyas utca Leányka utca Lenkey udvar Liszt Ferenc tér Madárkút utca Maklári utca Malom utca Malomárok utca Mária utca Markhót Ferenc utca Mátyás király utca Mekcsey utca Merengő utca Mikes Kelemen utca Mindszenty Gedeon utca Mikszáth Kálmán utca Mocsáry Lajos utca Nagyváradi utca Napsugár utca Olasz utca Ostorosi út Pásztorvölgyi u. – liget Petőfi tér, Pozsonyi utca Puky Miklós utca Pyrker tér Ráchegy utca Ráckapu tér Radnóti Mihály utca Rajner Károly utca Reményi Ede tér Remenyik Zsigmond utcai lakótelep Rózsa Károly utca Sas utca Servita utca Servita utca/KOMBI Sólyom utca Stadion utca Szalapart utca Szálloda utca Szarvas Gábor utcai ltp. Széchenyi utca Szent János utca Szent József park Szépasszonyvölgy Szvorényi utca Talizmán utca Tárkányi út Tátra – Koszorú u. lépcsősor Telekessy utca Tesco, buszmegálló Tetemvár utca Tinódi Sebestyén tér Tinódy Sebestyén utca Tímár utca Tittel Pál utca Törvényház utca Töviskes tér Tündérpart utca Tűzoltó tér Váci Mihály utca Vallon utca Várállomás környéke Vasút utca Vécsey Sándor utca Vécseyvölgy utca Végvári Vitézek tere Veres Péter utca Vitkovics utca Vizimolnár utca Vörösmarty utca Zalár utca Zellervár utca

- Idegenforgalmi szezonban (május 15. – szeptember 15. között) a délutáni (14.00 -18.00 óra között) időszak köztéri hulladékgyűjtésének helyszínei:

Almagyar utca

Árva köz

Bajcsy –Zsilinszky utca

Barkóczy utca

Bródy Sándor utca

Céhmesterek udvara

Dobó tér

Dobó utca

Érsek utca

Erzsébet udvar

Eszperantó sétány

Eszterházy tér

Fellner Jakab utca

Foglár utca

Gárdonyi Géza tér

Jókai utca

Katona tér

Klapka utca

Kossuth Lajos utca

Kracker uvar

Lenkey udvar

Pyrker tér

Széchenyi utca

Szent József park, uszoda környéke

Tinódi Sebestyén tér

Végvári Vitézek tere

Zalár utca

- Hétvégi köztéri hulladékgyűjtések helyszínei:

  - Napi kétszeri gyűjtés: Belváros

Almagyar utca

Bajcsy Zsilinszky utca

Balassi Bálint utca

Barkóczy utca

Bródy Sándor utca

Buszpálya udvar környéke

Céhmesterek udvara

Dobó tér

Dobó utca

Dr. Sándor Imre utca

Egészségház utca

Érsek utca

Eszperantó sétány

Eszterházy tér

Fellner Jakab utca

Gárdonyi Géza tér

Hibay Károly utca

Klapka György utca

Knézich Károly utca

Kossuth Lajos utca

Kracker udvar

Lenkey udvar

Markoth Ferenc utca

Petőfi tér,

Pyrker tér

Szent János utca

Szent József Park

Szépasszony-völgy

Tinódi Sebestyén tér

Végvári Vitézek tere

Zalár utca

  - Napi egyszeri gyűjtés

Mekcsey utca

Ady Endre utca

Baktai út

Bartók tér

Bástya utca

Csiky Sándor utca

Deák Ferenc utca

Dr. Nagy János utca

Érsekkert

Északi lakótelep – buszmegállók

Kertész utca

Kisasszony utca

Klapka utca

Kőlyuki pincesor

Leányka utca

Mátyás király utca

Mindszenty Gedeon utca

Mocsáry utca

Rózsa Károly utca

Szálloda utca

Telekessy utca

Tetemvár utca

Tündérpart utca

Vasút utca

Vécsey Sándor utca

Vécseyvölgy utca

- Kutyaürülék gyűjtő edények ürítése –munkanapi gyakorisággal

I. körzet

- Cifrakapu u. 138. sz. szemben

- Cifrakapu utca garázssor környéke

- Cifrakapu tér

- Fenstherm lakópark

- II. Rákóczi F. u. 10

- II. Rákóczi F. u. 32-42. mögött

- II. Rákóczi F. u. 50.

- II. Rákóczi F. u. 64.

- Kallómalom u.- sportpálya mellett

- Kallómalom u. 84. sz.

- Malomárok u.

- Nemzedékek tere

- Olasz u. - Kallómalom u. sarok

- Olasz u. –Kerékpárút

- Olasz utcai ltp.

- Ráckapu tér

- Vallon u. 1-11.

II. körzet

- Ankli J. u.

- Baktai u. - Csokonai Mihály utca

- Bástya u. -Gárdonyi ház előtti parkoló

- Belvárosi kutyafuttató- 4551 hrsz.

- Bercsényi u. 49.

- Buzogány utca – Cecey Éva utca közötti lépcsősornál

- Cecey u. 89. mellett – lépcsősor teteje

- Csákány u. - Kertész 40-42 mögötti

- Csordás Attila utca sarka

- Eperjesi u. ltp.

- Faiskola u. 4.

- Faiskola u. 10.

- Hell Miksa u. 18

- Ifjúság u. - Pozsonyi u. sarok

- Joó János u. -Zöldfa u. sarok

- Károlyi Mihály utca

- Kárpát u. ltp.

- Kassai u./KOMBI

- Kertész u. 55. szemben

- Kertész u. 87

- Kertész u.- Hontalan sarka

- Kilián u. vége viadukt alatti lépcsősor alja

- Kisfaludy u.- Radnóti u.

- Kisvölgy u.

- Kisvölgy u. – Sertekapu u. parkoló

- Kodály Z. utcai ltp.

- Kolozsvári u.

- Kolozsvári u.

- Koszorú u. - Tátra utcai lépcsősor teteje

- Kölcsey tér

- Laktanya u.

- Maklári – Homok

- Mátyás király. u. 31. sz társasház környezetében

- Mátyás király u. - Brendon

- Mátyás király u. - Pozsonyi

- Mátyás király u. – Vincellériskola

- Mátyás király u. 55./KOMBI

- Mindszenty G. u. – Petői S.u.

- Napsugár u.1/b

- Ostorosi u.

- Patak sétány - Bornemissza Szakközépiskola mögött

- Petőfi tér /Kombi

- Talizmán u. játszótér mellett

- Tátra – Koszorú u. lépcsősor

- Rózsa Károly utca

- Sas-Tinódi

- Szarvas tér

- Szénás tér

- Szépasszonyvölgy utca

- Szövetkezet- Penny parkolóval szemben

- Temesvári – Veres Péter

- Vécseyvölgy utca-Liget utca

III. körzet

- Belvárosi kutyafuttató

- Érsekkert 3 db

- Érsekkert- Hadnagy 1 db

- Remenyik ltp.

- Szarvas G. u. ltp.

- Szálloda u.

- Szent József park

- Szvorényi- Szederkényi-Kapás

- Vitkovics utca

IV. körzet

- Eszperantó sétány 2 db.

- Pyrker tér

V. körzet

- Bervai lakótelep

- Nagylaposi kutyafuttató

- Pásztorvölgyi park

- Töviskes tér

5.  Téli hó és síkosság-mentesítési munkák

- Megbízott köteles minden év október 15-ig Téli útüzemeltetési tervet készíteni a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően és azt átadni a Megbízó részére. A téli útüzemelési tervnek tartalmaznia kell egy - a rendkívüli időjárási körülmények kezelésére szolgáló - havária tervet, amelyben a feladatellátásra bevonható plusz kapacitások (gépi és kézi) kerülnek feltüntetésre.

A szolgáltatási osztály szerint fenntartandó területek részletes felsorolását az 6. sz. melléklet   tartalmazza.

- Megbízott feladata a burkolt felületű utak, járdák, kerékpárutak, buszmegállók (peronokat beleértve) és parkolók hó- és síkosság-mentesítése (a Téli útüzemeltetési ütemtervben és a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével).

- A csúszásgátló anyagot tartalmazó ládák kihelyezését a helyi járatú buszmegállókba folyó év november 1-ig szükséges biztosítani. A buszmegállókba kihelyezendő edények a peron fel-leszálló részén nem lehetnek.

- Megbízott feladata a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés alapján az önmentesítő szóróanyag elhelyezése földutaknál, zsákutcáknál, lakó utaknál és nagyobb meredekségű járdáknál.

- Az I. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál (Mentők és Tűzoltók kivonulási útvonala, buszútvonalak, gyűjtőutak) a síkosság-mentesítést hóesés, ónos eső esetén azonnal el kell kezdeni és folyamatosan kell végezni. A hóesés és ónos eső megszűnése után 6 órán belül a mentesítési munkákat be kell fejezni. Ezeknél az utaknál a hó- és síkosság-mentesítést az úttest teljes szélességében biztosítani kell.

- A II. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál (nagy forgalmú lakóutak, ahol a takarítás gyakorisága heti kettő és heti egy alkalom) a síkosság-mentesítést és hóeltakarítást a hóesés, ónos eső kezdésétől számított 6 órán belül meg kell kezdeni és folyamatosan kell végezni a hóesés, ónos eső megszűnése utáni 24 óráig.

- A III. szolgáltatási osztályba tartozó utaknál (kis forgalmú lakóutak) a hó- és síkosság-mentesítést az előző két útkategórián befejezett tevékenység után kell végezni.

- A területen lévő gyalogos átkelőhelyek, buszperonok kézi hó- és síkosság-mentesítését az I. szolgáltatási osztályban előírtak szerint, a lépcsők és sétányok kézi hó- és síkosság-mentesítését a II. szolgáltatási osztályban előírtak szerint kell biztosítani.

- A téli útfenntartási készenlétet folyó év november 15. és következő év március 15. közötti időszakban biztosítani szükséges (24 órás ügyelet biztosítása november 15. - március 15. között).

- A hóeltakarításban és síkosság-mentesítésben résztvevő járművek műszaki vizsgáztatását folyó év március 31-ig biztosítani kell.

- A szükséges szóróanyag beszerzését Megbízott a közszolgáltatás keretében köteles biztosítani az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével.

- A járdák, parkosított területek síkosság-mentesítését a 282/2024. (IX. 30.) a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló Korm. Rendelet 19.§ -nak megfelelően kell végezni, amit a szóróanyagok beszerzésénél is figyelembe kell venni.

- Megbízott feladata a csúszásgátló anyagot tartalmazó ládák karbantartása és évi 10 db új edény beszerzése folyó év október 15-ig.

- A téli síkosság mentesítés során kiszórt mentesítő anyagok által eldugult, feliszapolódott víznyelőinek eseti takarítása.

- A szóróanyag időjárástól függő folyamatos feltakarítása. Amennyiben az időjárás engedi, úgy a szóróanyagot 6 héten belül fel kell szedni, de legkésőbb április 30-ig.

- Felgyülemlett hó elhelyezése:

Rendkívüli mennyiségű hó esetén alvállalkozók bevonásával - figyelembe véve a környezetvédelmi, különösen az élő vizek védelmét érintő szabályok és előírások betartását- egyeztetett és meghatározott területre folyamatosan elszállításra kerül a frekventált területeken-belváros-takarítása során felgyülemlett csapadék.

Speciális követelmény az Eger Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében kialakított burkolatoknál:

A kőburkolatok téli üzemeltetésénél az országos közutak kezelésére kiadott 6/1998.(III.11.) KHVM rendelet mellett a következő irányelveket kell teljesíteni.

Csúszásmentesítésként olvasztó sók helyett, a gondos hó eltakarítás mellett, természetes érdesítő anyagokat, homokot, vagy bazalt, andezit, illetve mészkő zúzalékot kell alkalmazni.

A jég minden felület tetején csúszik, szükségszerű érdesítése, illetve a jégmentesítése. A megolvadt hó a keménymészkő felületen csúszóssá válhat, ezért a latyakos felületetek ideiglenes érdesítésére a természetes zúzalékokkal való felszórást kell alkalmazni. A burkolat felületéről a havat, jeget azonnal el kell távolítani, majd elszállítani a hó tárolására alkalmas helyre. A hó eltakarítást folyamatosan kell végezni, nem szabad megvárni a nagyobb mennyiségű hó letaposását. Hó eltakarításra lehetőleg gumi vágó élű mechanikai eszközöket, seprőgépeket, hóletakarító gépeket kell alkalmazni.

A csapadékvíz lefolyásának útját, a csatornalefolyó nyílásokat szabadon kell hagyni, az olvadékvíz lefolyását biztosítani kell. Az olvadás után visszamaradt homok, vagy zúzalékos csúszásmentesítő anyagok nem okoznak kárt a tárgyi burkolatban, sőt a karbantartáshoz tartozó rendszeres után fugázást szolgálják

A harmadik télen sem célszerű az olvasztó sók használata, hiszen azok károsítják a környezetet, talajvizet, az épületek lábazatát, az utcabútorok fém részeit, de a kőburkolatban, az aljzatbetonban és telítődött fugákban is kárt okozhat. Amennyiben a harmadik téltől a károsító hatása ellenére olvasztó sókat használat történik, akkor a következő szabályokat be kell tartani:

- A kőburkolatot ajánlatos impregnálni.

- Az olvasztó anyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemnagyságban a felületre juttatni, hanem oldatban, vagy kisebb szemnagyságra őrölve.

- Az olvasztó szereket lehetőleg mindig a havazás kezdetekor, vagy közvetlenül előtte kell kiszórni.

- A kiszórt olvasztó anyag mennyisége ne legyen több a hó olvadásához szükséges mennyiségnél.

- Az olvasztó só hatását homokkal való együtt alkalmazással kell növelni.

- A felolvasztott havat, a kásás hó és jégolvadékokat gumi vágóélű mechanikai eszközökkel, seprőgépekkel azonnal el kell távolítani a felületről.

A kereskedelemben több csökkentett hatású jégmentesítő kapható. (pld. PERIDOX, ÚTKÁLI) Az új anyagokat az adott természetes kőburkolaton először kisebb mennyiségben célszerű kipróbálni, hogy időben megállapítható legyen, hogy az adatlapokon szereplő adatok valóban megfelelnek-e a valóságnak és alkalmasak környezeti károsítás nélkül a természetes kőburkolat jégmentesítésére.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A köztisztasági feladatoknál a Megbízó képviselője ellenőrzi és igazolja a feladatok elvégzését. A Megbízott minden hónap utolsó napjáig megküldi a következő havi ütemtervét a Megbízó részére. A Megbízó köteles munkanaplót vezetni a ténylegesen elvégzett munkákról és havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére.

A munkanaplók tartalmazzák a köztisztasági feladatok pontos idejét, helyszínét, a munkanaplóban a gépi seprés időbeni megvalósulását teljeskörű részletezettséggel szükséges szerepeltetni.

A Megbízó megbízottja jogosult a seprőgép részletes napi menetteljesítményének a bekérésére.

A kézi utcaseprés heti ütemezésére vonatkozó tájékoztatást a Megbízott minden hét első munkanapján köteles Megbízó részére írásban eljuttatni.

A Megbízott az elvégzett munkák időbeni megvalósulásánál havi egyszeri gyakorisággal köteles koordináció keretében beszámolni a Megbízónak, jelezni a fenntartási munkavégzés során tapasztalt problémákat és a várható akadályokat.

A téli fenntartási munkák költségeiről (szóróanyag beszerzési költsége, üzemanyagköltség, készenléti díj stb.) a Megbízott köteles részletes kimutatást készíteni és folyó év április 30-ig a Megbízó felé benyújtani.

FELADAT FINANSZÍROZÁSA

Megbízott köteles adott év április 30-ig elszámolást készíteni, melyet azt követő hónap 10 napjáig benyújt Vállakozó részére.

- ILLEGÁLIS HULLADÉK

Nem veszélyes Illegális hulladék, zöldhulladék, inert hulladék, lom hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása

Eger város területén, köztereken, utak és üveghulladék gyűjtőedények mellett keletkező, illegálisan elhelyezett nem veszélyes hulladék, zöldhulladék, inert hulladék, lom hulladék összegyűjtése és átmeneti tárolása. Az összegyűjtött és tárolt hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításáról Vállalkozó gondoskodik Megbízó utasítása szerint.

A feladatkörön belül végzendő munkák:

- Vállalkozó feladata Eger város területén, köztereken, utak és üveghulladék gyűjtőedények mellett keletkező, illegálisan elhelyezett nem veszélyes hulladék, zöldhulladék, inert hulladék, lom hulladék összegyűjtése és átmeneti tárolása, onnan való elszállításról a Megbízó által megjelölt lerakóhelyre.

- Vállalkozó feladata a Megbízó által megjelölt munkálatok elvégzését megelőzően árajánlat készítése.

- Vállalkozó feladata az üveghulladék gyűjtőedények (Bem tábornok tér, Posta köz) 5 méteres környezetében elhelyezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása.

- Megbízó által előzetesen jelzett lakossági, civil összefogással megvalósuló takarítási akciók során keletkező hulladék összegyűjtése és átmeneti tárolása.

- Megbízó határozza meg a munkálatok helyét. A Vállalkozónak rendszeresen eljuttatott nem veszélyes illegális hulladék összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos feladatokat a megrendelésen szereplő határidőn belül biztosítania szükséges.

- A feladatok elvégzését minden esetben szállítólevelekkel és mérlegjegyekkel alátámasztani szükséges, melyeket munkavégzést követően, soron kívül Megbízó részére megküldeni szükséges.

- Vállalkozó köteles a feladatok elvégzéséről a Megrendelőt minden esetben tájékoztatni.

- Vállalkozó köteles a feladatokat gépi, szükség esetén kézi erő bevonásával elvégezni. Amennyiben gépjármű meghibásodás miatt előre nem meghatározható ideig nem végezhető el a Megbízó által kiadott feladat, abban az esetben soron kívül tájékoztatni szükséges a Megbízót.

- Vállalkozó vis major esetén az elhárításhoz szükséges telephelyen lévő eszközök azonnali rendelkezésre állását biztosítani köteles.

- Az illegálisan lerakott zöldhulladékot a Megbízó által meghatározott hulladék lerakóhelyen kell elhelyezni.

- Amennyiben a hulladék összegyűjtése során vélhetően az illegális tevékenységet végző személyére utaló dokumentumok kerülnek elő, Megbízót soron kívül értesíteni szükséges, a dokumentumok átadását részére biztosítani kell.

Nem minősül illegálisan elhelyezett zöldhulladéknak:

- A bevont közparkok, zöldfelületek konkrét parkfenntartási tevékenységből származó kertészeti hulladék kezelése, ilyenek pl. a fametszés és fakivágás, cserjék metszése, virág és évelő felület gondozása, fűnyírás során keletkezett kaszálék kezelése, elszállítása, gyepszélvágás, elszállításukat – mint parki zöldhulladékot – a Kézikönyv alapján szükséges biztosítani.

- Eger város lakói általi gondozásából származó zöldhulladék elszállítása.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA:

A Vállakozó köteles munkanaplót vezetni, melyet havi rendszerességgel Megbízó részére átad. 	A munkanaplóban rögzíteni szükséges a felmerült költségeket, munkavégzést végző személyek nevét, a munkavégzés helyét és pontos időpontját.

A munkavégzés megtörténtét fotó csatolásával dokumentálni szükséges.

A nem veszélyes illegális hulladék elszállítását, ártalmatlanítását igazoló szállítólevelet és mérlegjegyet a tevékenység elvégzését követően, soron kívül kell benyújtani a Megbízó részére.

A Megrendelő jogosult rendszeresen ellenőrizni a Vállakozó munkavégzését. Az ellenőrzés során tett észrevételeket, a feladatok ellátásában tapasztalt hiányosságokat a Vállalkozó köteles az észrevételben megadott minimum 3 munkanapon belül elvégezni, és az elvégzett munkát igazolni.

III. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE - ZÁRT CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

A karbantartási munkálatok során a feladat Eger város belterületi zárt csapadékcsatorna hálózatának fenntartása, üzembiztonságának elérése, üzemeltetésének biztosítása a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve a kapcsolódó 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet szerint.

- Zárt csapadékcsatorna hálózat karbantartása

Feladatmeghatározás:

A feladatkörön belül a zárt csapadékvíz elvezető rendszerek olyan mértékű karbantartását, tisztítását, takarítását szükséges biztosítani, amelynek eredményeként a zárt csapadékvíz elvezető csatornák olyan üzemképes állapotba kerülnek, illetve maradnak, hogy a vizek kártétel nélküli elvezetését teljes mértékben biztosítani tudják. A Megbízott felelősséggel tartozik a zárt csapadékcsatorna hálózat üzemképes állapotáért.

Belterületi szakaszon a gerincvezeték 103,6 km, a bekötőcsatorna 39,7 km és a műtárgyak száma 9200 db.

A feladatkörön belül végzendő munkák:

- Az Önkormányzati kezelésben lévő zárt csapadékcsatorna hálózat, a hozzá kapcsolódó műtárgyak (víznyelőaknák, tisztítóaknák, hordalékfogók, iszapfogók), illetve a műtárgyak bekötővezetékeinek kézi és szükség esetén gépi erővel történő tisztítása a befogadó Eger-patakig, illetőleg harmadrendű vízfolyásig.

- Az egész területre eső csapadékcsatorna hálózat műtárgyait az ismert kritikus helyeket érintően minimum évente egyszer a Megbízott köteles végig takarítani az éves ütemterv szerint. Az éves ütemterv tartalmazza a tervezett csapadékcsatorna karbantartás helyszíneit, valamint a mosatással érintett csatornaszakaszok fm-t. A zárt csapadékcsatorna hálózatot jelentős iszaplerakódás esetén nagy nyomású mosóberendezéssel kell tisztítani és iszaptalanítani, a műtárgyakat, (tisztítóakna, víznyelőakna, hordalékfogó, stb.) kézi erővel kell takarítani. Az iszapfogók takarításáról évente háromszor kell gondoskodni.

- Hordalékos területen, kritikus ponton (azon csapadékcsatorna szakaszok, ahol az átjárhatóság megszűnik bizonyos időközönként), zöldövezetben, illetve lombhullató fák környezetében lévő csapadékcsatorna hálózat, műtárgyak takarítását a tervezett ütemtől eltérően évenként több alkalommal is el kell végezni. Ezen munkálatok helyét a Megbízó határozza, mely összességében a teljes csapadékcsatorna hálózat 10%-ig terjedhet ki.

- Közutak alatti átereszek tisztítása kézi és szükség esetén gépi erővel, a Megbízott által készített és Megbízó részéről elfogadott ütemterv szerint.

- Vízkár és belvíz-mentesítés esetén köteles a Megbízó által meghatározott időpontban és időtartamban az elhárítási munkákban teljes gépi és emberi erővel részt venni.

- A hatékony vízkár-elhárítás és belvízvédekezés érdekében köteles egy személyt - névvel, címmel, telefonszámmal, fax számmal - megjelölni, aki az adott esetben elérhető. Szervezetét úgy kell alakítania, hogy vízkár és belvíz-védekezés esetén rövid időn belül mozgósítható szervezet álljon rendelkezésre.

- A Megbízó által megjelölt határidőig, illetve az ütemtervben rögzítettek szerint a munkák elvégzése.

- Megbízott jelentési kötelezettséggel tartozik a csapadékvíz-csatornába vagy élővízfolyásba észlelt szabálytalan szennyvízbekötésekre.

- Megbízott előre látható rendkívüli időjárás esetén a védekezéshez, elhárításhoz szükséges telephelyen lévő anyagok és eszközök azonnali rendelkezésre állását biztosítani köteles.

- A zárt csatornahálózatból és műtárgyakból kitermelt iszapot, még a kitermelés napján a Megbízott köteles elszállítani arra jogosultsággal rendelkező hulladéklerakóba a befogadói nyilatkozat beszerzésével együtt.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA:

A karbantartási feladatoknál a Megbízó képviselője ellenőrzi és igazolja a feladatok elvégzését. A Megbízó és a Megbízott minden hónap 15-éig közösen bejárja – az éves ütemterv, illetve a lakossági panaszok szerinti - következő havi csatorna karbantartási helyszíneket, amelyről a Megbízó feljegyzést készít. A feljegyzés figyelembevételével a Megbízott minden hónap utolsó napjáig megküldi a következő havi ütemtervét a Megbízó részére. A Megbízó köteles munkanaplót vezetni a ténylegesen elvégzett munkákról, mind az alvállalkozói, mind a saját munkavállalói tekintetében, és havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére. A munkanaplók tartalmazzák a karbantartási munkák pontos idejét, helyszíneit és részletezését, elakadás esetén a probléma feltárását, műszaki okait. Megbízottnak a zárt csapadékcsatorna hálózat iszaptalanításáról ütemtervet kell készíteni. A gépi csatornatisztítás elvégzését igazoló menetleveleket a tevékenység elvégzést követő hónap 20. napjáig kell a munkanaplókkal együtt benyújtani a Megbízó részére. A kitermelt iszap és egyéb hulladék lerakását igazoló dokumentumot az munkanapló mellé kell csatolni. Megbízó képviselője jogosult a csapadékcsatorna mosó részletes napi menetteljesítményének a bekérésére.

Csak az előzetesen bejelentett munka elszámolását fogadja be a Megbízó.

IV. KÖZÚTI JELZŐESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA

A karbantartási munkálatok során a feladat az Eger város önkormányzati kezelésben lévő közútjain, közterületein a közúti jelzőeszközök, azon belül a közúti jelző táblák (KRESZ táblák, útbaigazító, tájékoztató, és kiegészítő táblák, stb.), forgalomcsillapító eszközök, pollerek, korlátok, egyéb fizikai akadályok karbantartási munkái.

Feladatmeghatározás:

A feladatkörön belül a sérült, hiányos, illetve megrongált közúti jelzőeszközeinek karbantartási, javítási, helyreállítási munkái.

•	közúti jelző-, tájékoztató-, útbaigazító- és kiegészítő táblák, azok tartószerkezeteinek (oszlopainak) a javítása, helyreállítása, cseréje (meglévő raktárkészletből), rögzítése (pl. betonozás, csavarozás, stb.), stabilizálása, az esetlegesen megbontott burkolatok helyreállításával együtt

•	forgalomtechnikai tükör, illetve tartószerkezeteinek a javítása, helyreállítása, stabilizálása,

•	forgalomlassító eszközök (fekvőrendőr) javítása, helyreállítása, elemeinek pótlása (meglévő raktárkészletből),

•	a közúti jelzőtáblák láthatóságát akadályozó növényzet eltávolítása

•	pollerek, oszlopok, egyedi idomacél, illetve vezetőkorlátok javítása, helyreállítása, pótlása a megbontott burkolat helyreállításával együtt,

•	a kidőlt jelzőtáblák azonnali begyűjtése és tárolása a visszaépítés idejéig,

•	a közvetlen balesetveszély megelőzése érdekében az azonnali intézkedések megtétele: pl. szalagozás, terelőkúpok, sávozott terelőtáblák, oszlopok, útzáró korlátok, stb. kihelyezése.

A feladat teljesítése során a Megbízott a Megbízó által kiadott konkrét feladatok alapján, a megjelölt határidőig (balesetveszély esetén soron kívül) elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkákat.

A Megbízott a feladatok elvégzését dokumentálja, és fotódokumentáció kíséretében készre jelenti a Megbízó felé havonta, illetve az egyedi feladatok elvégzését követően.

V. KÖZTÉRI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, SZÖKŐKUTAK, CSOBOGÓK, IVÓKUTAK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE

A köztéri képzőművészeti alkotások, szökőkutak, csobogók, fenntartásával kapcsolatban az Megbízónak az alábbi feladatai vannak.

- Köztéri képzőművészeti alkotások rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a naplóban rögzíteni szükséges.

- Balesetveszély észlelése esetén a balesetveszély elhárításra soron kívül intézkedni kell a Megbízó azonnali értesítésével.

- Fa- és fém felületek rendszeres kezelését (festés, pácolás) biztosítani szükséges.

- Kőből készült alkotások és posztamensek takarítását, kefés tisztítását, szükség szerinti átcsiszolását el kell végezni.

- Szobrok évenkénti lemosása vízsugárral, vagy vegyszeres kezelés (amennyiben a szobor anyaga lehetővé teszi).

- Funkcionális kutak folyamatos működtetése, szerelvényeinek rendszeres karbantartása, alga mentesítés, moha mentesítés, vízkőtelenítés, bekötővezeték javítása, kivéve a hálózati hibák javítását.

- Szökőkutak, csobogók, vízi létesítmények karbantartása, üzemeltetése, kezelési utasítások, előírások figyelembevételével, rendszeres tisztításuk (alga mentesítés, moha mentesítés, vízkő mentesítés), időszakos fertőtlenítésük.

- Vizes” létesítmények, téli víztelenítése október 15-ig, de legkésőbb a fagyok beálltáig. Tavaszi vízráengedés április 15-től, ill. ha az időjárás engedi.

- A szökőkutak, csobogók mellé esztétikusan megjelenítve az alábbi feliratot kell elhelyezni: „Nem ivóvíz!” „Fürödni tilos”. A felirat helyét előzetesen egyeztetni szükséges a Megrendelővel.

- A felfagyott burkolatok, szegélyek kijavítása, sérülések, rongálások helyreállítása a Megbízott feladata. A köztéri alkotások tekintetében a beavatkozások az Alkotó felügyeletével vagy hozzájárulásával történhetnek. Az Alkotó megkeresése a Megbízott feladata.

- Emléktáblák, köztéri alkotások tábláinak tisztítása, feliratok szükség szerinti újra festése.

- Egyes mészkő alkotások, vízi létesítmények téli védelme fóliázással.

- A nagy értékű (300.000 Ft feletti) erőszakos rongálások utáni javítás külön keretből történik. A fenntartási hiányosságok miatt jelentkező javítási költség viselése teljes egészében a Megbízott feladatköre.

- A vizes létesítmények szükség szerinti vízminőségi vizsgálatának biztosítása a fenntartó feladata.

- A köztéri képzőművészeti alkotásokra, vizes létesítményekre esetlegesen ránőtt növényzet eltávolítását el kell végezni.

- Feladatkörön belül a fenntartási munkák végzésének időbeni ütemezését helyszíni bontás szerint negyedéves időtartamra vonatkozóan köteles Megbízott elkészíteni és azt a Megbízó részére minden negyedév utolsó hónapjának 15 napjáig írásban átadni.

- Önkormányzati rendezvényekre, ünnepségekre az érintett köztéri alkotás takarítása, az esetleges feliratok, plakátok eltávolítása. Az rendezvényt követően az elszáradt és elszennyeződött koszorúk, egyéb tárgyak (gyertya, stb.) eltávolítása.

EGRI KÖZTÉRI SZOBROK, szökőkutak, vizes létesítmények listája

| Helyszín | Megnevezés | Művész | Kihelyezés |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajcsy-Zs. u. 2. | István kút | Wild László | 1986 |
| Bajcsy-Zs. tömbbelső | Fekvő nő | Papakrisztosz Andreasz | 1980 |
| Barkóczy u. | A termékenység | Csikai Márta | 1976 |
| Bartók Béla tér | Nap, Hold, Csillagok (ivókút) | Gábor Magda | 1982 |
| Bartók Béla tér (7250 hrsz) | Mária emlékhely és környezetének felújítása |  | 2007 (felújítás) |
| Bervai ltp. | Évszakok: tavasz | Kovács Ferenc | 1972 |
| Bervai ltp. | nyár | Kovács Ferenc | 1972 |
| Bervai ltp. | ősz | Kovács Ferenc | 1972 |
| Bervai ltp. | tél | Kovács Ferenc | 1972 |
| Céhmesterek udvara | Holocaust emlékmű | Király Róbert | 2004 |
| Csiky S. u. 1. | Daidalos | Segesdi György | 1963 |
| Deák Ferenc u. | Deák Ferenc mellszobor | Pelcz Balázs | 2012 |
| Dobó tér | Dobó István | Stróbl Alajos | 1907 |
| Dobó tér | Gyengén látók szobra | Farkas Ádám, felújítás Farkas Zsófia | 2005, 2019 |
| Dobó tér | szökőkút |  | 2015 |
| Dobó tér 6/A. | Térplasztika | Szántó Tamás (tervező) Pallós Kornélia (tervező) | 2015. 07. 08. |
| Végvári vitézek tere | Végvári harcosok | Kisfaludi Stróbl Zs. | 1967 |
| Tinódi Sebestyén tér | Tinódi Lantos Sebestyén | Pusztai Ágoston | 2002 |
| Szent József Park | Egri mosónő | Oláh Szilveszter | 2003 |
| Szent József Park | Vízi létesítmény, szökőkút |  | 2003 |
| Szent József Park | Első Magyar Lakatos- és Lemezárugyár emlékhely | Tervező: Nagy-Bozsóky Mária, Peternyák Zoltán Építő: Udvari János, SCHOEN + SANDT HUNGARY Kft. | 2009 |
| Egészségház u. ltp. | Képzőművészeti alkotás, nőalak | Szabó László | 1973 |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert 6642/4 hrsz. | Danubius szökőkút (6 m magas, 12 m átmérő) és 4 db kőváza | Fehér László (reintegrációs tervező) | 2000 |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert | Zenepavilon | Fehér László tervező | 2002 |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert | Bródy Sándor | Varga Imre | 2004 |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert | Gárdonyi Géza | Varga Imre | 2005 |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert | Thália | Kerényi Jenő | 1966 |
| Érsek u. – Szt. János u. tömbbelső (Erzsébet udvar) | Halászsas díszkút | Király Róbert | 1980 felújítás: 2019 |
| Erzsébet udvar | Erzsébet emlékmű | Wild László | 1992 |
| Eszterházy tér | Eszterházy Károly püspök szobra | Kovács Jenő | 2019 |
| Eszterházy tér | szökőkút |  | 2019 |
| Farkasvölgy u. (7993 hrsz) | Harangláb és szobor |  | 1994 (felújítás) |
| Autóbusz-pályaudvar bejáró mellett | Szomjúság | Király Róbert | 1989 |
| Gárdonyi Géza tér | Gárdonyi Géza szobor | Kutas László | 2014 |
| Gólya u. | Fekvő nő vizes létesítménnyel | Záhorzik Nándor | 1964 |
| Hadnagy u. | Szőlőtartó nő | Herczeg Klára | 1964 |
| Hatvani kapu tér | Hatvanasezred | Néhai Walder Gyula építész – Kiemle Gyula szobrász | 1932 |
| Hatvani kapu tér | 1956-os emlékmű | Király Róbert | 1994 |
| Hatvani kapu tér | Szakáts emlékmű (Városszépítő Egy. Állíttatta) |  |  |
| Hatvani kapu tér | vízi létesítmény |  | 2019 |
| Kertész u. 3. Kötélverő ház (6089 hrsz) | Szent Miklós szobor | Balatoni Tibor | 2011 |
| Knézich Károly u. | Dr. Ringelhann György emléktábla és emlékkő |  | 2020 |
| Kracker udvar | Kracker János Lukács festőművész mellszobra | Pelcz Benjamin | 2019 |
| Kodály Z. u. 24. előtt | Sárkányeregető | Bolgár Judit | 1973 |
| Kodály Z. u. 4. | Gyerekek a fán | Csontos László | 1969 |
| Kossuth L. u. 5. | Tűzmadár | Pusztai Ágoston | 1989 |
| Kossuth L. u. 7. melletti park | Funkcionális díszkút | Mészáros Dezső | 1980 |
| Kossuth L. u. 28. | „Alabárdos” | Makrisz Agamomnon | 1986 |
| Kovács Jakab u. 21. Szent Rozália híd mellett | Jakab Kovács Emlékműve | Király Róbert | 2010 |
| Leányka u. | Fekvő nő | Megyeri Barna | 1968 |
| Lenkey udvar | Lenkey János bronz mellszobor | Kutas László | 2017 |
| Liszt Ferenc tér | Elszakított országrészek emlékére állított kopjafa – Összetartozás emlékmű | Cikó Dezső | 2011 |
| Mátyás k. – Sas u. csomó-pont | Szőlőfürtös seregély | Pusztai Ágoston | 1990 |
| Nemzedékek tere | Generációk | Rostás Bea Piros | 2014 |
| Petőfi tér | Petőfi Sándor | Orbán József | 1953 |
| Pyrker tér | Országzászló |  | 2014 |
| Ráckapu tér | 1919-es Vörös tüzér emlékmű | Orbán József | 1959 |
| II. Rákóczi Ferenc u. | II. Rákóczi Ferenc mellszobor | Kutas László | 2012 |
| II. Rákóczi Ferenc u. (2163/4 hrsz) | Harangláb |  | 1987 (felújítás) |
| Szálloda u. 5. előtt | Olajfúró | Buza Barna | 1969 |
| Széchenyi u. 17. | Funkcionális díszkút | Pusztai Ágoston | 1984 |
| Szederkényi Nándor u. (7112/6) | Mária szobor és talapzat |  | 1991 (felújítás) |
| Szépasszony-völgy (7737/8 hrsz) | Szépasszony-völgyi kereszt |  | 2006 (áthelyezés) |
| Szépasszony-völgy (7737/8 hrsz) | Díszkút | Mihajlo Kolodko | 2013 |
| Tűzoltó tér (4795 hrsz) | Örökmécses a II. világháború áldozatainak emlékére | Wild László | 1989 |
| Vallon u. | Cigány Holokaust Kopjafa |  | 2004 |
| Vallon u. 8. iskola udvarán | M. Szeszpel | Bringin Anatolij | 1980 |
| Vár alsó kapu | Várvédők (dombormű) | Tar István – Illés Béla | 1952 |
| Felnémet templomkert Hősök parkja | Emlékmű a II. világháború áldozatainak emlékére | Sebestyén Sándor | 1997 |
| Felnémet templomkert Hősök parkja | - világháború áldozatainak emlékműve |  | 1920-as évek |
| Klapka u. | Nagy Könyv | Popovits Zoltán | 2006 |
| Rácz temető, Vitkovics Mihály u. | Magyar Királyi 14. Dobó István honvéd gyalogezred II. Világháborús hősi halottainak emlékműve. (bronzból készült rohamsisak) | Oláh Szilveszter | 2006 |
| Bródy Sándor u. | Gál Tibor emlékszobor | Horváth Ottó | 2008 |
| Szkander bég tér | Szkander bég szobor |  | 2024 |

### EMLÉKTÁBLÁK

- Bródy S. u. 8.

- Bródy S. szülőháza

- Ebben a házban lakott Marc Casagrande

- Dobó tér 8.

Ebben a házban lakott Reményi Ede 1836-37-ben

- Dobó tér 13.

Panakoszta Sándor emléktábla

- Foglár u. 2.

Széchenyi u. felöli homlokzatán: Itt született Kovács János 1764-ben

- Knézich K. u. 1.

1769-ben itt nyílt az első orvosi iskola

- Knézich K. u. 11.

Knézich Károly emléktábla

- Kossuth L. u. 8.

Itt tartották 1770-ben az orvosi akadémia első vizsgáit

- Kovács János u. 2. (Széchenyi u. felöli homlokzatán)

Ebben a házban született Lenkey János tábornok

- Érsek u.

Egri szervezett munkások és az SZDP otthona 1938-44. között

Dr. Hibay Károly emléktábla

- Érsek u. 11. (tömbbelsőben)

Sereg Ferenc emléktábla (Öregek Napközi Otthona)

- Mecset u.

Ebben a házban volt a szervezett munkások otthona 1927-30 között

- Szarvas tér 1.

Az SZDP és KMP székháza és kultúrotthona 1918-19. között

- Szaicz Leó u. 7.

Szaicz Leó emléktábla

- Széchenyi u. 2. (Bajcsy-Zs. u. felöli homlokzatán)

Itt lakott Montedegói Albert Ferenc csillagász

- Széchenyi u. 20. (Maczky V. u. felöli homlokzatán)

Maczky Valér emléktábla

- Széchenyi u. 22.

Az első postaállomás helye 1550-ben

- Széchenyi u. 29.

Itt nyílt az első kórház 1858-ban

- Széchenyi u. 78.

Telekessy püspök itt fogadta II. Rákóczi Ferencet

- Tárkányi u. 10. (Klapka u. homlokzatán)

Orvosok és természetbarátok 1868-as találkozója emléktáblája

- Széchenyi u.

’56-os sortűz emléke

- Csiky Sándor u. 2. sz. alatt Csiky Sándor emléktábla

- Bartakovics Béla u. 1. sz. alatt Bartakovics Béla emléktábla

- Mindszenty Gedeon u. 35. sz. alatt Mindszenty Gedeon emléktábla

- Dr. Nagy János u. 10. sz. alatti Dr. Nagy János emléktábla

- Rajner Károly u. 51. sz. alatti Rajner Károly emléktábla

- Kossuth Lajos u. 8. sz. alatt Törőcsik Mari emléktábla

- Hatvani kapu tér 4. sz. (Színház) épületén emléktábla

- Fadrusz János utcában Fadrusz János emléktábla

- Endresz György emléktábla az Endresz utcában.

- Ziffer Sándor emléktábla a Kossuth Lajos u. 17. sz. alatti, 5025/1 hrsz-ú ingatlan kapualjának homlokzatán

- könyöki Gáspárdy Gyula és könyöki Gáspárdy Géza emléktábla a Széchenyi u. 12. sz. alatti ingatlan homlokzatán

- Kádas Géza emléktábla a Kádas Géza utcában

- Jekelfalussy Piller György emléktábla a Dr. Nagy János u. 12. sz. alatti épület homlokzatán

- Gyóni Géza emléktábla a Gyóni Géza u. 1. sz. alatti épületen

- Árvízjelző táblák: Bajcsy-Zs. u. 6., Bajcsy-Zs. u. 17., Bajcsy-Zs. u. 19. (2 db), Dobó tér 1., Dobó tér 8, Harangöntő u. 3., Jókai u. 8., Knézich K. u. 1., Knézich K. u. 5., Kossuth L. u. 9., Kossuth L. u. 26., Markhot F. u. 2/b. Széchenyi u. 29., Széchenyi u. 39.

- Érsek utcában, az Egri csillagok sétányon 13 db emlékkő

- Dobó tér 3. sz. ingatlan védettségét jelölő tábla

- Kopcsik Lajos téren 1 db Kopcsik Lajos tábla

- Köztársaság téren 1 db Köztársaság tér elnevezésű tábla

- Kölcsey Ferenc téren 1 db Himnusz tábla

Az ivókutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos elvárások.

- Az ivókutak üzemeltetését az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet és a 49/2015. (XI. 6) EMMI rendelet szerint kell végezni. Ennek keretében a fenntartó köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a vonatkozó jogszabály alapján ellenőrizze. Vízminőség vizsgálat tervezett gyakorisága: áprilisban egyszer, júniusban egyszer, júliusban egyszer, augusztusban egyszer.

- Az ivókutak tisztítását külön naplózni szükséges. A naplónak az alábbiakat kell tartalmaznia: tisztítás dátuma, tisztítás módja, laborvizsgálat dátuma, művezető aláírása, vezető szignója.

- Amennyiben valamely fogyasztási helynél a vízminőség a laborvizsgálat alapján nem megfelelő, az alábbi feladatokat kell elvégezni: fogyasztási hely lezárása, fogyasztási hely fertőtlenítése, fogyasztási hely ismételt vizsgálata.

- El kell végezni a téli víztelenítést október 15-ig, de legkésőbb a fagyok beálltáig. Tavaszi vízráengedés április 15-től, ha az időjárás engedi.

- Lefolyók tisztítása, eltömődések, lerakódások megszüntetése.

- Megrongálódott csapok helyreállítása, cseréje a feladat része.

IVÓKUTAK:

- Dobó tér 2 db

- Gólya u. játszótér 1 db

- Pyrker tér 1 db

- Kölcsey tér 1 db

- Kovács Jakab utcai játszótér 1 db

- Pásztorvölgyi játszótér 1 db

- Olasz u. játszótér 1 db

- Szmrecsányi Lajos Érsekkert játszótér 1 db

- Szmrecsányi Lajos Érsekkert kutyafuttató 1 db

- Erzsébet udvar 1 db

- Eszterházy tér 1 db

- II. Rákóczi F. u. harangláb 1 db

- Vallon utcai játszótér 1 db

- Malomárok –Kallómalom utcai sportpályáknál 1 db

VI. FÁK NÖVÉNYVÉDELME

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken növényvédelmi munka végzését a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény alapján kell biztosítani.

1. Vadgesztenyefák növényvédelme vadgesztenyelevél aknázómoly, gombás fertőzés és atkák ellen.

A permetezést évente háromszor a károsító rajzásának figyelembe vételével (tojásrakása előtt) szükséges biztosítani. A vadgesztenyelevél aknázómoly rajzásának jelzésére szexferomon csapdát kell elhelyezni a Szmrecsányi Lajos Érsekkert területén, és a Petőfi Sándor utcában, melynek pontos helyéről a Megbízót tájékoztatni szükséges.

Mennyiségi adatok: 831 db vadgesztenyefa permetezése.

2.  Vadgesztenyefák biológiai növényvédelme fürkészdarázs, ragadozó atka és                    	Amazon használatával.

Mennyiségi adatok: 138 db vadgesztenyefa biológiai növényvédelme

3. Platánfák növényvédelme platán csipkéspoloska és apiognomónia gomba ellen

A feladatkörön belül biztosítani szükséges egy lemosó permetezést (tavasszal 	vagy ősszel), valamint két alkalommal évközbeni permetezést a platán 	csipkéspoloska rajzásának figyelembe vételével, fertőzés függvényében.

Mennyiségi adatok: 119 db platánfa permetezése.

4. Szívó-, rágó kártevők, kórokozók elleni védekezés

A munkavégzés a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval előzetesen egyeztetve a kártevők, kórokozók megjelenésének függvényében történik.

Általános követelmény:

- A növényvédelmet I. osztályú kivitelben kell elvégezni a fertőzöttség megszüntetésével, a fertőzésmentesség fenntartásával.

- A munkavégzésről munkanaplót kell vezetni és azt a permetezést, biológiai növényvédelmi munkát követő 3 munkanapon belül eljuttatni a Megbízónak.   A napló mellé csatolni szükséges a permetezést végző gépjármű GPS adatait. A Megbízót a permetezést követő munkanapon írásban kell tájékoztatni az elvégzett munkáról, pontos listát küldeni arról, hogy mely helyszíneken valósult meg a növényvédelmi tevékenység, tájékoztatást nyújtani az esetlegesen felmerült problémákról, akadályoztató tényezőkről.

- A védekezés megkezdése előtt a rajzásokat a Megbízott figyelemmel kíséri és a növényvédelmet a rajzásokhoz igazítva végzi el.

- A Megbízott felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a növényvédelmi munka ideje alatt a terület vagyon- és létbiztonságáért. Teljes felelősséggel tartozik a munkákhoz jogosan igénybe vett saját személyzetének az Önkormányzat közigazgatási területén végzett minden tevékenységéért.

- A Megbízott a Megbízóval együttműködve rendszeresen ellenőrzi a növényvédelmi munkák hatékonyságát. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalják, hogy a védekezés hatékonysága nem megfelelő, úgy a Megbízott köteles a növényvédelmi munkát garanciálisan elvégezni.

- Amennyiben a tevékenységet alvállalkozó bevonásával biztosítja a Megbízott, az alvállalkozó munkáját a Megbízottnak rendszeresen ellenőriznie kell és az esetlegesen szükségessé váló garanciális munkákra intézkedni az alvállalkozó felé.

- A munkavégzés minőségére vonatkozó lakossági és megrendelői észrevételekkel kapcsolatban a Megbízott köteles haladéktalanul tájékoztatást adni a Megbízónak, az esetlegesen szükséges garanciális munkákra intézkedni.

- A növényvédelemi tevékenységet jogszabályokban meghatározott engedéllyel, rendelkező személyek végezhetik.

- A munka végzése során egészségügyi és a kémiai biztonsági szabályokat maradéktalanul be kell tartani.

- A permetezésre csak olyan alvállalkozó bízható meg, aki engedélyezett szert használ és rendelkezik a munkavégzéshez, alkalmazott szer használatához szükséges hatósági engedéllyel, jogosultsággal. Ennek igazolására szolgáló dokumentumokat a Megbízónak a munkavégzés előtt be kell mutatni.

- A munkavégzéshez szükséges terület lezárásról a Megbízott gondoskodik.

- A permetezés technológiájánál a fák teljes magasságában a permetlé egyenletes eloszlását biztosítani kell.

- Közterületi növényvédelmi munkák végzésére III. kategóriás, nem mérgező, 0 munkavédelmi várakozási idejű, méhekre nem vagy mérsékelten veszélyes szerek használhatóak.

- A növényvédőszerek engedélyokirat előírásait szigorúan be kell tartania.

- A Megbízott a munkát a növényvédelmi szakhatóság előrejelzései, előírásai alapján, a Megbízó igényének figyelembe vételével végzi.

- A Megbízót, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Osztályát, Népegészségügyi és Szakigazgatási Szervét, a Városi Rendőrkapitányságot, valamint a Közterület-felügyeletet a munkavégzésről 4 nappal előbb értesíteni kell.

- A lakosságot a munkavégzésről 4 nappal előtte értesíteni szükséges. A felhívást a helyi médiákban (tv, rádió, napilap) meg kell jelentetni, valamint az érintett utcákban, helyszíneken ki kell függeszteni. A nehezen, vagy lakossági, intézményi segítséggel megközelíthető helyszínek tekintetében előzetesen egyeztetni szükséges az érintettekkel.

- A munka naplónak tartalmaznia kell az elvégzett munka részletes leírását a pontos helyszínek megjelölésével, a felhasznált növényvédőszereket és egyéb szereket.

- Megbízott a jogosultságot igazoló dokumentumokat, engedélyeket köteles április 10-ig benyújtani a Megbízónak.

- A növényvédelmi tevékenység pontos helyszíneiről a Megbízó listát ad a Megbízottnak.

VII. ZÁSZLÓZÁSI FELADATOK

- Zászlózási időpontok

- Március 15.

- Augusztus 20.

- Október 23.

- Zászlózási helyszínek

A nemzeti ünnepeken a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

- Dobó tér

- Hatvani kapu tér

- Deák Ferenc utca

- 25. számú főközlekedési út /Mátyás király u, Árpád u, Koháry u, Vörösmarty u, Bartalos u, Kisasszony úti szakasz, II. Rákóczi F. u., Egri u, Szarvaskői u. és a Tárkányi út részleges fellobogózása.

Az előző helyszíneken túlmenően március 15-e alkalmából az alábbi helyszíneken is biztosítani kell a zászlók kihelyezését:

- Petőfi tér

- Kossuth Lajos út

- Egészségház út

- Klapka György út

Állandó helyszínek:

- Tűzoltó tér

- Pyrker tér - Országzászló

- Zászlók elhelyezése

Köztéri világítás oszlopain, épületeken, zászlókosárban, egyéb helyeken kialakított zászlótartókban.

- Kihelyezendő zászlók mennyisége: 1000 db magyar nemzeti zászló

- Általános feltételek:

- Az állandó helyszínek kivételével a közterületek fellobogózását az ünnepnapot megelőző napra szükséges biztosítani.

- A kihelyezett zászlók összeszedését és telephelyre történő szállítását az ünnepnapot követő 3 munkanapon belül el kell elvégezni.

- A zászlók tárolását úgy kell megoldani, hogy azok ne koszolódjanak, rongálódjanak.

- A zászlók pótlását folyamatosan biztosítani kell. A pótlandó zászlók mennyiségéről rendszeresen tájékoztatni kell a Megrendelőt.

- A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell használni.

- Köz és díszkivilágító berendezésekre, forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon és biztosítsa a kihelyezett zászlók épségének megóvását.

- A közterületek Nemzeti Ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 56/2000. (X. 13.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakat a munkavégzés során be kell tartani.

VIII. EGYEDI KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPÁK KARBANTARTÁSA, DÍSZVILÁGÍTÁS, KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS

1.1 Egyedi közvilágítási lámpák karbantartása, üzemeltetése

Feladatkörön belül végzendő munkák:

- A felsorolt utcákban közvilágítási lámpák üzemelésének folyamatos biztosítása, ezen belül a kiégett izzók 48 órán belüli cseréje.

- Szerelvénylapok, alkatrészek üzembiztos állapotának folyamatosan fenntartása javítással, cserével.

- A jogszabályban előírt időközönként szükséges érintésvédelmi mérések elvégzése, elvégeztetése.

- A közvilágítási lámpák tartószerkezeteinek karbantartása rozsdátlanítással, festéssel. Az erre vonatkozó ütemtervet április 15-ig kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.

- Az Önkormányzat által biztosított lámpaburák, illetve a Megbízott által biztosított üveglapok 48 órán belüli cseréje, törés vagy rongálás esetén.

- Szándékos rongálásból adódó üzemzavarok dokumentálása és a Rendőrség felé eljárás kezdeményezése.

- Lámpaburák évi kétszeri tisztítása szükség szerint.

- Áramszolgáltatói tulajdonú kábel hibáinak megrendelő felé történő megrendelése, annak felderítésében aktív közreműködés.

Egyedi karbantartású közvilágítási lámpák

| Helyszín | darab | Lámpa típus |
| --- | --- | --- |
| Szent József park | 18 | 70W hagyományos Na |
| Erzsébet udvar | 22 | LED 18W |
| Céhmesterek udvara | 50 | 60W normál |
| Céhmesterek udvara | 16 | 23W kompakt lámpa |
| Lenkey udvar | 22 | 23W kompakt lámpa |
| Lenkey udvar | 24 | 70W hagyományos Na |
| Bazilika | 8 | 23W kompakt lámpa |
| Bazilika | 2 | 250W Na |
| Bazilika Gomba | 4 | 400W hagyományos Na |
| Ballasi Bálint utca | 4 | 70 W LU |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 6 | 70W hagyományos Na |
| Hatvani kapu tér | 4 | 70W |
| Hatvani kapu tér | 12 | 8 W taposó lámpa |
| Eszterházy tér | 35 | 23W kompakt lámpa |
| Eszterházy tér | 4 | 70W hagyományos Na |
| Eszterházy tér | 12 | 70W |
| Eszterházy tér | 6 | 46W |
| Eszterházy tér | 3 | 46 W |
| Kossuth Lajos utca | 15 | LED 46W |
| Széchenyi utca | 20 | 70W hagyományos Na |
| Érsek utca | 11 | 70W hagyományos Na |
| Szent János utca | 8 | 70W hagyományos Na |
| Jókai utca | 6 | 23W kompakt lámpa |
| Hibay Károly utca | 8 | 23W kompakt lámpa |
| Dobó tér | 55 | 23W kompakt lámpa |
| Dobó tér | 22 | 70W taposó lámpa |
| Dobó tér | 10 | 7 W taposó lámpa LED |
| Dobó utca | 31 | 70 W LU |
| Dobó utca | 22 | 70W taposó lámpa |
| Szent Miklós utca | 10 | 60W normál |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 9 | 70W hagyományos Na |
| Kracker udvar | 18 | LED 9W |
| Kracker udvar | 11 | LED 7,2W |
| Jókai utcai tömb B | 8 | 23W kompakt lámpa |
| Tinódi Sebestyén (volt Dózsa György) tér | 16 | 23W kompakt lámpa |
| Szmrecsányi Lajos kert (volt Érsekkert) | 16 | 70W hagyományos Na |
| Piac | 14 | 8 W LED |
| Zalár utca | 5 | 23W kompakt lámpa |
| Tábornokház | 16 | 8 W LED |
| Tábornokház | 6 | 70W taposó lámpa |
| Patakpart | 8 | 70W hagyományos Na |
| Leányka utca | 10 | 21W kompakt lámpa |
| Foglár utca | 10 | 42W kompakt lámpa |
| Egészségház utca | 17 | 23W kompakt lámpa |
| Új Kerékpár út | 98 | 7 W LED lámpa |
| Eszperantó sétány | 6 | 23W kompakt lámpa |
| Eszperantó sétány | 24 | 7 W taposó lámpa LED |
| Gerl Mátyás utca | 2 | 23W kompakt lámpa |
| Gerl Mátyás híd | 4 | 7W LED korlát világítás |
| Gerl Mátyás híd | 4 | 7W LED korlát világítás |
| Széchenyi utca | 10 | 150 W LU |
| Összesen: | 783 |  |

1.2 Díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás

Feladatkörön belül végzendő munkák:

- A felsorolt díszvilágítási helyek üzemelésének folyamatos biztosítása, a kiégett izzók észleléstől, vagy a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartói jelzéstől számított 48 órán belüli cseréje.

- Szerelvény lapok, alkatrészek üzembiztos állapotának fenntartása, javítással, cserével.

- Az Áramszolgáltató tulajdonában lévő betápláló kábelek hibáinak közműtulajdonos felé történő jelzése, annak javításánál aktív közreműködés.

- Jogszabályokban előírt időközönként a szükséges érintésvédelmi mérések elvégzése, elvégeztetése.

- Az időkapcsolóval működő díszvilágítások kapcsolóinak folyamatos (hetenkénti) üzemidő korrekciója.

- Díszvilágítási lámpák tartószerkezeteinek, védőrácsainak évenként egyszeri karbantartása, rozsdátlanítással és festéssel.

- Fényvetők tükreinek, üvegeinek rendszeres tisztántartása.

- 20.000 forint érték feletti eseti javításról a Megbízó tájékoztatása.

- Rendezvény tereken (Dobó tér, Kisdobó tér, Gárdonyi tér, Végvári Vitézek tere) a villamos rendezvény szekrények üzemeltetése. A rendezvények idejére – amennyiben az munkaidőn belül vannak - szakfelügyelet biztosítása.

- A feladatkörön belül végzendő munkák ütemtervét a szerződéskötést követő 30 napon belül kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.

Díszvilágítási helyek

- Minorita templom

- Dobó István szobor

- Székesegyház

- Líceum

- Várfal, várzászló

- Dobó Gimnázium

- Minaret

- Hatvanasezred emlékmű

- 56-os emlékmű

- Ráctemplom

- Felnémeti templom

- Ciszterci templom

- Bartók Béla tér Mária szobor

- Barátok temploma

- Deák Ferenc mellszobor

- II. Rákóczi Ferenc mellszobor

- Református templom

- Szmrecsányi Lajos Érsekkert -szökőkút

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A Megbízott a közvilágítás, díszvilágítás üzemeltetési, javítási feladatok ellátása során alkalmazza a külön mellékletben foglalt MVM előírásokat.

A Megbízott köteles ezirányú tevékenységéről munka naplót vezetni és azt minden hónap 10 napjáig leadni a Megbízó részére.

IX. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Eger város területén lévő Megbízott által üzemeltetett illemhelyek:

- Érsekkerti

- Kőlyuki pincesori

Megbízott az üzemeltetés során köteles biztosítani

- az illemhelyek egészségügyi és szociális követelményeknek történő folyamatos megfelelőségét,

- naponta minimum egyszeri, szükség - rendezvény- esetén napi többszöri takarítási, fertőtlenítési munkálatok elvégzése

- a használatból eredő hibák javítását,

- az évenként esedékes tisztasági festés adott év április 30-ig fertőtlenítés

Megbízott a minimális üzemelési időt az alábbiak szerint köteles biztosítani:

- Érsekkerti illemhely: március 30-tól október 31-ig

Hétfő – Vasárnap		8.00 – 20.00 –ig

- Kőlyuki pincesori mobil illemhely: március 30-tól október 31-ig

Rendezvények idejére a Megbízó a megadottól eltérő nyitva tartást is előírhat

Megbízónak az illemhelyek zavartalan használatát minden esetben biztosítania szükséges. Munkaeszköz/munkaeszközök ideiglenesen nem tárolható/k az illemhelyen.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A nyilvános illemhelyek üzemeltetési költségei alapján Megbízó köteles negyedévi tételes elszámolást készíteni és minden negyedévet követő hónap 10 napjáig leadni a Megbízó részére.

Megbízó megbízottja jogosult az illemhelyeknél ellenőrzést végezni.

Az ellenőrzési észrevételek alapján a Megbízott a hiányosságokat a Megbízó megbízottja által megállapított határidőig köteles pótolni.

X. UTCABÚTOROK KARBANTARTÁSA

Az utcabútorok, közparkok berendezési tárgyainak számítanak a különböző típusú padok, szemetesek, kutyaürülék gyűjtőedények, kerékpártárolók, valamint virágtartó oszlopok és ládák.

Feladatmeghatározás:

- Közterületen, játszótéren törött, sérült, megrongált berendezési tárgy nem lehet!

- Sérült, balestveszélyes utcabútorok közterületről - játszótérről - történő elszállítását vagy javítását az észleléstől, vagy a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartói jelzéstől számított 16 órán belül el kell végezni. A helyszínről elszállított utcabútor javítását és visszahelyezését 14 napon belül biztosítani szükséges.

- A játszótereken a padok, egyéb utcabútorok esetében a lábaknál kilátszó alapozást szükség esetén vissza kell földdel tölteni.

- Amennyiben a Vállalkozó a balesetveszélyt saját hatáskörben elhárítani nem tudja, úgy a berendezési tárgy használatát azonnal korlátoznia (figyelmeztető tábla kihelyezés, elkerítés stb.) kell.

- Vállalkozó feladata egy kontaktszemély biztosítása, aki a hétvégék alkalmával szükség esetén 8.00-12.00 óráig elhárítja a rendkívüli eseteket.

- Utcabútor karbantartására, áthelyezésére vonatkozó feladatokat a Vállalkozónak a megrendelőben megadott határidőig kell elvégeznie.

- Vállalkozónak a karbantartási munka során az eredeti állapotot kell visszaállítani.

- A korlátozott forgalmú belváros területén lévő utcabútorok festését április 30-ig kell biztosítania a Vállakozónak a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján.

- Sérült, de még használható utcabútorok javítását az észleléstől, vagy a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartói jelzéstől számított 14 napon belül el kell végezni.

- A gazdaságosan nem javítható utcabútorok leselejtezését minden év április 15-ig kezdeményezni kell a Megrendelőnél.

- Vállalkozó feladata az utcabútorok darabszámára vonatkozó naprakész nyilvántartás vezetése utcabútor típusok szerint.

- Vállalkozó feladata azonnal jelezni a Megrendelő felé, amennyiben a közterületen, játszótéren eltulajdonított, sérült, törött vagy megrongált berendezési tárgyat észlel.

- Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden esetben tájékoztatni az elvégzett feladatokról.

- Vállalkozó köteles fotót készíteni a munkavégzés megtörténtét követően és azt Megrendelőnek megküldeni.

- Vállalkozó feladata a Megbízó tájékoztatása a fenntartási munkavégzés során tapasztalt problémákról és a várható akadályokról.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

Az utcabútor karbantartási munkák végzéséről minden esetben külön karbantartási jegyzőkönyvet (munkalapot) kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges a felmerült anyagköltséget, a munkadíjat és az egyéb költségeket (pl. szállítási költség, lerakási díj, stb.) A jegyzőkönyven részletezni kell a munkavégzést végző személyek nevét és a munkavégzés helyét és pontos időpontjának meghatározását. A munkavégzés megtörténtét fotó csatolásával dokumentálni szükséges.

Az utcabútor karbantartási munkálatokat a Megbízó képviselője ellenőrzi és igazolja a feladatok elvégzését. A Megbízó és a Vállakozó minden hónap 15-éig közösen bejárja – az éves ütemterv - következő havi utcabútor karbantartási feladatok elvégzésének helyszíneit, amelyről a Megbízó feljegyzést készít. A feljegyzés figyelembevételével a Vállalkozó minden hónap utolsó napjáig megküldi a következő havi ütemtervét a Megbízó részére.

A Megbízó köteles munkanaplót vezetni a ténylegesen elvégzett munkákról és havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére. A munkanaplók tartalmazzák az utcabútor karbantartási feladatok pontos idejét, helyszínét, fotódokumentációját.

FELADAT FINANSZÍROZÁSA

Az elszámolás egységárak alapján és a Vállalkozó által készített karbantartási jegyzőkönyvek, Munkanapló és fotódokumentáció alapján történik, melyet havi rendszerességgel kell Vállakozónak benyújtania.

| EGYSÉGÁR Megnevezés/mennyiség méter/db | Mennyiség méter/db | Egységár (Nettó) |
| --- | --- | --- |

| Pad deszka festése 1 db pad | 1 db pad |  |
| --- | --- | --- |
| Pad deszka cseréje pad deszka csere | pad deszka csere |  |
| Pad áthelyezése föld felületbe 1 db | 1 db |  |
| Pad áthelyezése szilárd felületbe 1 db | 1 db |  |
| Önvényláb festése 1 db | 1 db |  |
| Asztal deszka festés 1 db | 1 db |  |
| Asztal deszka csere 1 db asztal | 1 asztal |  |
| Asztal áthelyezése föld felületbe 1 db | 1 db |  |
| Asztal áthelyezése szilárd felületbe 1 db | 1 db |  |
| Fa hulladéktároló festése 1 db | 1 db |  |
| Hulladék gyűjtőedény festése 1 db | 1 db |  |
| Kutyaürülék gyűjtőedény festése 1 db | 1 db |  |
| Fa hulladék gyűjtőedény, hulladék gyűjtőedény, kutyaürülék gyűjtőedény áthelyezése föld felületbe 1 db | 1 db |  |
| Fa hulladék gyűjtőedény, hulladék gyűjtőedény, kutyaürülék gyűjtőedény áthelyezése szilárd felületbe 1 db | 1 db |  |
| Hulladék lerakást tiltó tábla kihelyezése föld felületbe 1 db | 1 db |  |
| Hulladék lerakást tiltó tábla kihelyezése szilárd felületbe 1 db | 1 db |  |

JEGYZŐKÖNYV

UTCABÚTOR KARBANTARTÁSRÓL

| Helyszín: Hrsz.: |  |
| --- | --- |
| Az utcabútor típusa: |  |
| A hiba leírása: |  |
| Javítási munkák: |  |
| Felhasznált anyagok jegyzéke: |  |
| Feladat kiadásának időpontja: |  |
| Karbantartás, javítás időpontja: |  |
| Javítást végző személyek: |  |
| Felhasznált anyagok költsége: |  |
| Karbantartás munkadíja: |  |
| Javítás, karbantartás összköltsége: |  |
| Egyéb, megjegyzés: |  |

Eger, 2026.

………………………………………….

aláírás